بسمه تعالی

پروژه درس ریزپردازنده

عنوان پروژه:  سلامت هوشمند

شماره پروژه: شماره سوم

نام و نام خانوادگی:  سبحان خدری

استاد: دکتر سجاد نژاد حسن

تاریخ تحویل: ۱۵/۰۶/۱۴۰۴

تابستان ۱۴۰۴

عنوان پروژه:  سلامت هوشمند

مقدمه : در عصر حاضر، با پیشرفت چشم‌گیر فناوری‌های دیجیتال و الکترونیک، هوشمندسازی سامانه‌های سلامت به یکی از حوزه‌های مهم و کاربردی در مهندسی پزشکی و الکترونیک تبدیل شده است. توسعه‌ی سامانه‌های کنترلی مبتنی بر میکروکنترلرهایی همچون ESP32، بستر مناسبی برای پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه در طراحی تجهیزات هوشمند سلامت فراهم کرده است.

در این پروژه، یک مدل مفهومی از یک سامانه سلامت هوشمند طراحی و پیاده‌سازی شده است که با استفاده از ماژول‌هایی مانند حسگرهای دما و رطوبت، نمایشگر OLED، دو عدد سنسور DHT22،  سنسور‌‌‌‌MQ2  ، یک عدد پتانسیومتر به منظور شبیه سازی ضربان قلب و ماژول WiFi برای ارتباط تحت وب، امکاناتی نظیر پایش وضعیت محیط، کنترل تجهیزات مختلف و ارائه بازخورد گرافیکی را فراهم می‌سازد. هدف اصلی این پروژه، آشنایی عملی با مفاهیم سیستم‌های تعبیه‌شده، کاربرد حسگرها در محیط‌های پزشکی، و طراحی واسط‌های کاربری هوشمند برای بهبود شرایط زندگی بیماران است.

سامانه طراحی‌شده علاوه بر قابلیت‌های کنترلی و نظارتی محلی، از طریق بستر وب نیز ارائه شده است تا امکان پایش و کنترل از راه دور برای کاربران یا مراقبان سلامت فراهم باشد. این پروژه نمونه‌ای عملی از تلفیق سخت‌افزار، نرم‌افزار و اینترنت اشیاء در راستای ارتقاء کیفیت خدمات حوزه سلامت محسوب می‌شود.

نحوه عملکرد:

دکمه switch : پس از فشردن دکمه سوییچ و آغاز فرآیند روشن شدن خودرو، ابتدا نمایشگر OLED فعال می‌شود و لوگوی خوش‌آمدگویی به نمایش درمی‌آید تا آغاز به کار سیستم را به‌صورت گرافیکی و جذاب نشان دهد. این مرحله، تجربه‌ای کاربرپسند و واقع‌گرایانه از روشن شدن خودرو ایجاد می‌کند.

دکمه  swtich نمایشگر                                              وضعیت نمایشگر

در این پروژه، یک منوی گرافیکی طراحی و پیاده‌سازی شده است که کاربر از طریق آن می‌تواند به بخش‌های مختلف سیستم دسترسی پیدا کند. این منو شامل گزینه‌هایی مانند اطلاعات اتاق، اطلاعات بیمار، نمایش ضربان قلب، کیفیت هوای محیط، تماس با پرستار، تماس با خانواده، یادآور مصرف دارو و تنظیمات سیستم است. هر یک از صفحات منو به صورت جداگانه طراحی شده‌اند تا اطلاعات مربوطه را به شکلی ساده، خوانا و کاربرپسند نمایش دهند.

برای پیمایش در میان گزینه‌های منو، دو دکمه جهت حرکت به بالا و پایین در نظر گرفته شده و همچنین یک دکمه مجزا برای انتخاب و ورود به صفحه‌ی موردنظر تعبیه شده است. این ساختار ساده و قابل فهم باعث شده تا استفاده از سیستم حتی برای افراد کم‌تجربه نیز آسان باشد.

منوی گرافیکی

صفحه‌ی دمای اتاق

صفحه‌ی مربوط به دمای اتاق با استفاده از سنسور DHT22  طراحی شده است که قادر به اندازه‌گیری دقیق دما و رطوبت محیط می‌باشد. اطلاعات دریافتی از این سنسور به صورت لحظه‌ای پردازش شده و در رابط کاربری به شکل عددی و گرافیکی نمایش داده می‌شود. در صورتی که دمای محیط از حد تعیین‌شده‌ای  بالاتر یا پایین‌تر رود، سیستم به‌طور خودکار هشدار صادر می‌کند. این هشدار می‌تواند به صورت پیام صوتی و نمایشی بر روی نمایشگر ظاهر شود و همچنین یک پیام هشدار برای پزشک مربوطه ارسال می‌گردد تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام گیرد. این قابلیت در کنترل وضعیت محیط و حفظ شرایط مناسب برای بیمار نقش مهمی ایفا می‌کند.

هشدار مربوط به پایین بودن رطوبت محیط                       هشدار مربوط به دمای بیش از حد اتاق

صفحه‌ی دمای بدن بیمار

برای دمای بدن بیمار نیز صفحه‌ای مشابه طراحی شده است که با استفاده از سنسور DHT22  عمل می‌کند. این سنسور توانایی اندازه‌گیری دما را با دقت قابل قبول دارد و اطلاعات دمایی به‌صورت لحظه‌ای در رابط کاربری نمایش داده می‌شود. در صورتی که دمای بدن از بازه‌ی نرمال تعیین‌شده خارج شود، سیستم هشدار فعال می‌کند. هشدار می‌تواند به صورت پیام متنی، صوتی یا حتی ارسال پیام برای پزشک مربوطه باشد تا فوراً اقدامات لازم انجام گیرد. با این قابلیت، سیستم به پرسنل کمک می‌کند تا سلامت بیمار را به صورت مستمر و دقیق زیر نظر داشته باشند و از بروز شرایط خطرناک جلوگیری شود.

وضعیت سنسور

صفحه‌ی کیفیت هوا

کیفیت هوای اتاق با استفاده از سنسور MQ2 gas level اندازه‌گیری شده و به صورت درصدی از گاز موجود در هوا نمایش داده می‌شود. بر اساس مقدار gasPercent، وضعیت هوا در یکی از سه حالت Safe، Warning یا Danger دسته‌بندی می‌شود. در صورتی که وضعیت هوا از محدوده مجاز خارج شود، هشدار صادر شده و برای دکتر مربوطه پیام ارسال می‌شود. همین سیستم برای نظارت بر دمای بدن بیمار نیز طراحی شده است و دارای همان قابلیت‌ها و سطوح هشدار می‌باشد.

وضعیت سنسور MQ2

صفحه‌ی ضربان قلب

صفحه‌ی مربوط به پایش ضربان قلب با هدف نظارت بر وضعیت حیاتی بیمار طراحی شده است. در این پروژه، برای شبیه‌سازی ضربان قلب از پتانسیومتر استفاده شده است که با چرخاندن آن می‌توان مقادیر مختلف ضربان را تنظیم کرد. مقادیر شبیه‌سازی‌شده به صورت عدد دقیق و همچنین نمودار گرافیکی در رابط کاربری نمایش داده می‌شوند تا روند تغییرات ضربان به‌راحتی قابل مشاهده باشد.

در صورتی که مقدار ضربان قلب از حد نرمال تعیین‌شده عبور کند (مثلاً افزایش ناگهانی ضربان)، سیستم به‌طور خودکار یک هشدار فوری فعال می‌کند. این هشدار شامل روشن شدن نمایشگر اخطار، به صدا درآمدن آلارم صوتی و در صورت نیاز ارسال پیام به پزشک مربوطه است. این سامانه نقش مهمی در تشخیص سریع شرایط بحرانی ایفا می‌کند و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های پزشکی بسیار موثر باشد.

.

وضعیت ضربان قلب بر دقیقه

تماس با خانواده یا پرستار

در بخش رابط کاربری سیستم، دو گزینه‌ی مجزا با عنوان‌های تماس با پرستار و تماس با خانواده برای بیمار در نظر گرفته شده است. بیمار می‌تواند با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها از طریق منو، نیاز خود را به‌صورت مستقیم اعلام کند. پس از انتخاب، سیستم به‌صورت خودکار پیام مربوطه را در بخش سریال مانیتور نمایش می‌دهد؛ برای مثال، در صورت انتخاب گزینه‌ی تماس با پرستار، متنی مانند "درخواست تماس با پرستار ثبت شد" یا "بیمار نیاز به کمک دارد" بر روی سریال مانیتور ظاهر می‌شود. این قابلیت کمک می‌کند تا در صورت عدم توانایی بیمار در صحبت کردن، بتواند به‌سادگی نیاز خود را به اطلاع دیگران برساند و در سریع‌ترین زمان ممکن، ارتباط مورد نظر برقرار شود.

تماس بیمار با خانواده

تنظیم زمان دارو

در سیستم سلامت هوشمند طراحی‌شده، بخشی تحت عنوان یادآور زمان مصرف دارو (Pill Reminder) تعبیه شده است. این بخش به بیماران کمک می‌کند تا زمان‌های تعیین‌شده برای مصرف داروهای خود را فراموش نکنند. کاربر می‌تواند زمان مشخصی را برای دریافت هشدار دارویی تنظیم کند (مثلاً ساعت 12:00 ظهر به عنوان پیش فرض). در صفحه‌ی مربوطه، این زمان به‌وضوح در بخش بالای نمایشگر OLED نمایش داده می‌شود میتوانید با دکمه ها ساعت قرص را تنظیم کنید.

در ادامه، ساعت فعلی سیستم نیز به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی و نمایش داده می‌شود. اگر زمان فعلی از زمان تعیین‌شده عبور کند یا به آن نزدیک شود، سیستم می‌تواند هشدارهای لازم مانند پخش صدای آلارم، نمایش پیام هشدار را فعال کند. این قابلیت به‌ویژه برای سالمندان یا بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بسیار مفید است و نقش مهمی در مدیریت دقیق زمان مصرف دارو دارد.

زمان قرص

اطلاعات بیمار

در بخش اطلاعات سیستم سلامت هوشمند، اطلاعات پایه‌ای و حیاتی مربوط به وضعیت اتصال و زمان سیستم به‌صورت متمرکز نمایش داده می‌شود. این صفحه به کاربر یا پرسنل پزشکی امکان می‌دهد تا به‌سرعت از وضعیت عمومی دستگاه مطلع شوند.

در بالای صفحه، تاریخ شمسی (با فرمت سال/ماه/روز) نمایش داده می‌شود تا هماهنگی با تقویم داخلی کشور تسهیل شود. بلافاصله پس از آن، ساعت فعلی سیستم به‌صورت دقیق و لحظه‌ای به‌روزرسانی شده و قابل مشاهده است.

یکی دیگر از اجزای مهم این صفحه، وضعیت اتصال Wi-Fi می‌باشد. اگر دستگاه به شبکه بی‌سیم متصل باشد، وضعیت "Connected" و همچنین آدرس IP اختصاص‌یافته نمایش داده می‌شود که برای اهداف ارتباطی، ارسال اطلاعات، یا بررسی از طریق شبکه کاربرد دارد.

در پایین صفحه نیز یک راهنمای ساده وجود دارد که کاربر را برای بازگشت به منوی اصلی با استفاده از دکمه "ENTER" راهنمایی می‌کند. این صفحه نقش مهمی در نظارت بر وضعیت کلی سیستم و اطمینان از عملکرد صحیح و به‌روز آن دارد.

اطلاعات بیمار

وب

این پروژه روی بستر وب اجرا می‌شود و دارای سیستم احراز هویت با قابلیت ورود (Login) است. کاربران با دو نقش مختلف "دکتر" و "خانه‌پزشک" وارد سامانه می‌شوند و هر نقش دارای پنل اختصاصی با امکانات متفاوت است.

اهراز هویت و ورود

صفحه لاگین این سیستم تحت عنوان "Health Monitor System" طراحی شده تا دسترسی ایمن و کنترل‌شده‌ای به اطلاعات بیماران فراهم سازد. در این صفحه، کاربران ابتدا نقش خود را به‌عنوان "پزشک" یا "اعضای خانواده" انتخاب می‌کنند و سپس با وارد کردن رمز عبور امن، وارد پنل اختصاصی خود می‌شوند. این طراحی ساده و کاربرپسند، هم امنیت داده‌ها را تضمین می‌کند و هم امکان دسترسی سریع به اطلاعات حیاتی بیماران را برای نقش‌های مختلف با سطوح دسترسی متفاوت فراهم می‌سازد.

صفحه لاگین

پنل دکتر

در این سامانه، پزشک از امکانات گسترده‌ای برخوردار است که به او اجازه می‌دهد تا مدیریت کامل و دقیقی بر روند درمان بیماران داشته باشد. پزشک می‌تواند نسخه‌های دارویی را به صورت دیجیتال برای هر بیمار صادر کند و آن را مستقیماً در سامانه ثبت نماید. همچنین امکان ارسال پیام‌های شخصی‌سازی‌شده برای بیمار یا همراه او فراهم شده است تا ارتباط مؤثری در خصوص روند درمان، توضیح داروها یا یادآوری نکات مهم برقرار شود. از سوی دیگر، پزشک می‌تواند به اطلاعات سنسورهای متصل به بیمار مانند دمای بدن، ضربان قلب یا میزان رطوبت و دمای محیط که از طریق سنسور DHT22 جمع‌آوری می‌شود دسترسی داشته باشد و تغییرات آن‌ها را در طول زمان تحلیل کند. گزارش‌های هفتگی کاملی نیز برای هر بیمار ارائه می‌شود که شامل روند تغییرات حیاتی، مصرف دارو و بازخورد درمان است. علاوه بر همه این‌ها، پزشک می‌تواند زمان‌بندی دقیق مصرف داروها را برای بیماران تعیین کرده و در صورت نیاز تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که داروها به موقع مصرف می‌شوند. تمامی این قابلیت‌ها در کنار هم، امکان مراقبت دقیق‌تر، هوشمندانه‌تر و شخصی‌سازی‌شده‌تری را برای پزشک فراهم می‌کنند.

پنل دکتر

تنظیم ساعت دارو

دکتر این قابلیت را دارد که برای هر بیمار، ساعت دقیق مصرف دارو را به‌صورت اختصاصی تنظیم کند. پس از تنظیم این زمان، سیستم به‌طور خودکار در ساعت مقرر هشدار مصرف دارو را فعال می‌کند. این هشدار به‌صورت تصویری روی نمایشگر  OLED  ظاهر می‌شود و همراه با آن، یک هشدار صوتی نیز پخش می‌شود تا بیمار به‌راحتی متوجه زمان مصرف دارو شود. این ویژگی به‌ویژه برای بیماران مسن یا فراموش‌کار بسیار کارآمد است و از فراموش شدن دوزهای دارویی جلوگیری می‌کند. همچنین این قابلیت به پزشک اجازه می‌دهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی در کنار بیمار، بر روند دقیق مصرف دارو نظارت داشته باشد

.

تنظیم ساعت دارو

نوشتن نسخه

در سامانه، پزشک این امکان را دارد که نسخه دارویی را به‌صورت دیجیتال برای بیمار ثبت کند. در هنگام نوشتن نسخه، ابتدا نام پزشک به‌طور خودکار یا به‌صورت دستی درج می‌شود تا نسخه به هویت صادرکننده آن مرتبط باشد. سپس نام دارو و دوز مصرف به‌طور دقیق تعیین می‌شود تا بیمار یا همراه او در مصرف دارو دچار ابهام نشود. علاوه بر این، مدت زمان مصرف (مثلاً ۷ روز یا ۱۴ روز) مشخص می‌گردد تا بیمار بداند چه مدت باید دارو را ادامه دهد. پزشک همچنین می‌تواند نوع تکرار مصرف را تعیین کند، به‌عنوان مثال «روزی یک بار»، «روزی دو بار» یا حتی الگوهای پیچیده‌تر مصرف. این نسخه‌ها پس از ثبت، در سامانه ذخیره شده و بیمار یا همراه او می‌تواند از طریق پنل کاربری خود به آن‌ها دسترسی داشته باشد.

نسخه دکتر

ارسال پیام

در این سامانه، قابلیت ارتباط مستقیم بین پزشک و همراه بیمار نیز فراهم شده است. پزشک می‌تواند پیام‌هایی را برای همراه بیمار ارسال کند تا راهنمایی‌های لازم، هشدارها یا توصیه‌های مهم را به‌صورت شخصی و به‌موقع منتقل نماید. همچنین همراه بیمار نیز قادر است سوالات یا نگرانی‌های خود را از طریق پیام متنی با پزشک در میان بگذارد. این ارتباط از طریق یک صفحه چت اختصاصی بین پزشک و همراه بیمار انجام می‌شود که طراحی ساده و قابل فهمی دارد و امکان مشاهده تاریخچه پیام‌ها نیز در آن وجود دارد. این قابلیت به‌ویژه برای پیگیری وضعیت بیمار پس از ترخیص، تغییر دوز دارو یا ثبت مشاهدات جدید توسط همراه بیمار بسیار مفید و کاربردی است.

صفحه ارسال پیام

گزارش هفتگی

در این سیستم، پزشک هر هفته به گزارشی جامع و دقیق از وضعیت بیمار دسترسی دارد که به او کمک می‌کند روند درمان را به‌صورت مستمر و هدفمند پیگیری کند. این گزارش هفتگی شامل اطلاعاتی مانند میزان پایبندی بیمار به مصرف داروها، وضعیت عملکرد سنسورها (مثلاً دما و ضربان قلب )، زمان‌بندی مصرف دارو، و هرگونه هشدار یا عدم انطباق با برنامه درمانی می‌باشد.

گزارش به‌صورت چکیده‌ای قابل درک و نموداری ارائه می‌شود تا پزشک بتواند در یک نگاه وضعیت کلی بیمار را ارزیابی کند. این امکان همچنین فراهم است که پزشک با بررسی این گزارش‌ها، در صورت نیاز، تغییراتی در نسخه یا برنامه مصرف دارو اعمال کند. هدف از این قابلیت، ارائه پایش دقیق، پیوسته و شخصی‌سازی‌شده درمان برای هر بیمار، با کمترین نیاز به مراجعه حضوری است.

از همه مهم‌تر، این گزارش‌ها قابلیت پرینت و ذخیره‌سازی دارند، به‌طوری که پزشک می‌تواند آن‌ها را به‌عنوان مستندات پزشکی نگهداری کرده و در پرونده بیمار بایگانی کند یا در مراجعه‌های بعدی از آن‌ها برای تحلیل روند درمان استفاده نماید.

پنل همراه بیمار

پنل همراه بیمار یکی از بخش‌های کلیدی و ارزشمند این سامانه به شمار می‌رود که با هدف ارتقای نقش خانواده‌ها و مراقبین در فرآیند درمان طراحی شده است. این پنل امکان نظارت لحظه‌ای بر وضعیت جسمانی بیمار را از طریق داده‌های دریافتی از سنسورها فراهم می‌سازد؛ به‌طوری که همراه بیمار می‌تواند همانند پزشک، اطلاعات حیاتی مانند ضربان قلب، سطح اکسیژن خون، دمای بدن و سایر شاخص‌ها را به صورت زنده مشاهده کند. از سوی دیگر، قابلیت گفت‌وگو و ارتباط مستقیم با پزشک از طریق یک رابط کاربری مشابه چت، شرایطی را مهیا می‌کند تا در مواقع اضطراری یا نیاز به راهنمایی، بدون واسطه و در سریع‌ترین زمان ممکن با پزشک در تماس باشند. همچنین این پنل امکان ثبت و مدیریت زمان‌بندی داروها را در اختیار همراه بیمار قرار می‌دهد تا مصرف داروها با دقت بالا و در زمان مشخص انجام شود، که این موضوع به‌ویژه برای بیماران مزمن یا سالمندان از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع، این پنل تلاش می‌کند تا حس اطمینان، مشارکت و آگاهی بیشتری برای خانواده‌ها به همراه آورد و تجربه مراقبت از بیمار را هوشمندانه‌تر و انسانی‌تر کند.

سخت افزار:

توضیحات کدنویسی:

در ابتدای برنامه، ابتدا تمامی کتابخانه‌ها، پین‌ها، سرووها، سنسورها، نمایشگرها، متغیرهای مورد نیاز و ساختار کلی سیستم تعریف شده‌اند. برای مثال، پین‌های متصل به دکمه‌ها، نمایشگرOLED ، سنسور دما و رطوبت، بوق و سایر اجزای سخت‌افزاری تعیین شده و متغیرهایی مقداردهی اولیه شده‌اند. همچنین تابع‌هایی برای کنترل و به‌روزرسانی اجزا نیز تعریف شده‌اند تا ساختار برنامه قابل مدیریت باشد.

در این پروژه‌ی مبتنی بر برد ESP32، از سیستم‌عامل بلادرنگ (RTOS) برای مدیریت همزمان وظایف مختلف استفاده شده است که باعث افزایش کارایی و پاسخگویی بهتر سیستم می‌شود. همچنین، بخش‌هایی از پروژه با بهره‌گیری از قابلیت‌های وب طراحی شده‌اند تا امکان ارتباط و کنترل سیستم از راه دور فراهم گردد. ترکیب RTOS و امکانات شبکه‌ای وب در کنار سخت‌افزار قدرتمند ESP32، بستری قابل اعتماد و پیشرفته برای پیاده‌سازی سیستم سلامت هوشمند و فراخوانی پرستار فراهم کرده است.

تابع setup مسئول انجام تنظیمات اولیه سیستم بر پایه برد ESP32 است. ابتدا ارتباط سریال با نرخ 115200 بیت بر ثانیه آغاز شده و متغیرهای زمان و سنسورها مقداردهی اولیه می‌شوند. سپس چندین Mutex برای مدیریت همزمانی دسترسی به منابع مختلف مانند نمایشگر، وای‌فای، سنسورها و منو ایجاد می‌شود. پین‌های مربوط به دکمه‌ها، سنسورها، بوق و LED به‌درستی پیکربندی شده‌اند. نمایشگر OLED نیز با استفاده از پروتکل I2C راه‌اندازی و لوگوی اولیه همراه با متن خوش‌آمدگویی نمایش داده می‌شود. پس از آن، اتصال به شبکه وای‌فای برقرار شده و در صورت موفقیت، تنظیمات زمان واقعی (NTP) انجام می‌شود. همچنین، مسیرهای (routes) مختلف وب سرور تعریف شده‌اند تا درخواست‌های HTTP به توابع مربوطه ارجاع داده شوند. در نهایت، تعدادی تسک یا وظیفه به کمک RTOS ایجاد شده و روی هسته‌های مختلف پردازنده ESP32 اجرا می‌شوند تا کارایی و پاسخگویی سیستم بهینه شود. تابع loop به دلیل مدیریت همه عملیات توسط RTOS، خالی مانده و تنها باعث تعلیق بی‌نهایت سیستم می‌شود. این ساختار کد باعث شده سیستم به صورت همزمان، پایدار و قابل توسعه باشد.

void sendNurseAlert()

تابع sendNurseAlert مسئول ارسال هشدار فراخوانی پرستار است که هنگام فعال شدن، زمان دقیق درخواست را به‌صورت رشته‌ای دریافت می‌کند و در صورت عدم دسترسی به زمان واقعی، از زمان سپری شده از راه‌اندازی دستگاه استفاده می‌کند. سپس یک پیام هشدار با جزئیات کامل شامل زمان، مکان، اولویت و نوع اقدام مورد نیاز را به مانیتور سریال ارسال می‌کند تا تیم درمانی از وضعیت بیمار مطلع شده و اقدامات لازم را انجام دهند. این تابع نقش کلیدی در سیستم نظارت سلامت بیمار دارد و تضمین می‌کند که درخواست‌های کمک به‌طور واضح و دقیق گزارش شوند.

void sendFamilyAlert()

تابع sendFamilyAlert مشابه تابع sendNurseAlert طراحی شده و وظیفه ارسال هشدار تماس با خانواده بیمار را دارد. این تابع ابتدا زمان دقیق درخواست را از طریق زمان واقعی سیستم یا در صورت عدم دسترسی، از زمان سپری شده از راه‌اندازی دستگاه به‌دست می‌آورد و سپس یک پیام هشدار شامل زمان، مکان، اولویت و نوع اقدام لازم (تماس با خانواده بیمار) را به مانیتور سریال ارسال می‌کند. هدف این تابع اطلاع‌رسانی به تیم درمانی درباره نیاز بیمار به تماس با خانواده است تا پیگیری‌های لازم انجام شود و در نتیجه، ارتباط مؤثرتری بین بیمار و خانواده برقرار گردد.

void handleLogin()

این تابع handleLogin مسئول مدیریت فرآیند ورود کاربران به سیستم است. وقتی درخواست HTTP از نوع POST دریافت می‌شود، ابتدا نوع کاربر (userType) و کلمه عبور (password) از ورودی‌های فرم گرفته می‌شود. سپس اعتبارسنجی با مقایسه اطلاعات ورودی با رمزهای ذخیره‌شده برای کاربران مختلف (دکتر یا خانواده) انجام می‌شود. در صورت موفقیت ورود، وضعیت ورود به سیستم فعال شده، زمان ورود ذخیره می‌شود و کاربر به صفحه داشبورد متناسب با نقش خود هدایت می‌شود. در غیر این صورت، کاربر به صفحه ورود بازگردانده شده و پیام خطا نمایش داده می‌شود. این تابع به‌صورت ساده و موثر کنترل دسترسی کاربران را بر اساس نقش آنها فراهم می‌کند.

void handleLogout()

ین تابع handleLogout مسئول خروج کاربر از سیستم است. در این تابع، ابتدا وضعیت ورود (isLoggedIn) به false تغییر داده شده و اطلاعات مربوط به نوع کاربر (currentUserType) و زمان ورود (loginTime) پاک می‌شود. سپس با ارسال هدر HTTP و کد وضعیت 302، کاربر به صفحه اصلی (صفحه ورود) هدایت می‌شود. این تابع ساده و موثر، فرآیند خروج و پاکسازی اطلاعات نشست کاربر را مدیریت می‌کند.

void handleDoctorDashboard()

این تابع handleDoctorDashboard مسئول نمایش صفحه داشبورد مخصوص پزشک است. ابتدا بررسی می‌کند که کاربر وارد شده باشد و نقش او پزشک باشد؛ در غیر این صورت کاربر به صفحه ورود هدایت می‌شود. همچنین اگر زمان ورود کاربر از حد مجاز (Timeout) گذشته باشد، جلسه کاربری پایان یافته و به صفحه ورود با پیام Timeout ارجاع داده می‌شود. سپس قالب HTML داشبورد پزشک بارگذاری شده و با داده‌های به‌روز سیستم مانند زمان فعلی، دمای اتاق و بیمار، میزان رطوبت، ضربان قلب، کیفیت هوا، زمان یادآوری دارو و وضعیت سیستم جایگزین می‌گردد. همچنین تعداد پیام‌های خوانده نشده در قالب یک نشانگر (Badge) به صفحه افزوده می‌شود. در نهایت صفحه کامل با کد 200 و نوع محتوا text/html به کلاینت ارسال می‌شود تا پزشک بتواند وضعیت سلامت بیمار را به صورت لحظه‌ای مشاهده کند.

void handleFamilyDashboard()

تابع handleFamilyDashboard وظیفه نمایش صفحه داشبورد مخصوص اعضای خانواده بیمار را بر عهده دارد. در ابتدا بررسی می‌کند که کاربر وارد شده باشد و نقش او «خانواده» باشد؛ در غیر این صورت به صفحه ورود هدایت می‌شود. همچنین اگر زمان ورود کاربر بیش از حد مجاز (Timeout) گذشته باشد، جلسه کاربری پایان یافته و به صفحه ورود با پیام Timeout فرستاده می‌شود. سپس قالب HTML داشبورد خانواده بارگذاری شده و با داده‌های به‌روز شامل زمان فعلی، دمای اتاق و بیمار، رطوبت، ضربان قلب، کیفیت هوا، وضعیت بیمار بر اساس ضربان قلب، یادآوری دارو، وضعیت راحتی اتاق و نسخه‌های پزشکی جایگزین می‌شود. علاوه بر این، تعداد پیام‌های خوانده نشده با نشانگر نوتیفیکیشن در صفحه نمایش داده می‌شود. در نهایت صفحه کامل با کد 200 و نوع محتوا text/html به مرورگر ارسال شده تا اعضای خانواده بتوانند به صورت لحظه‌ای از وضعیت سلامت بیمار آگاه شوند.

void handleRoot()

ابع handleRoot به عنوان نقطه ورود اصلی وب سرور عمل می‌کند. در ابتدا بررسی می‌کند که آیا کاربر قبلاً وارد سیستم شده و جلسه ورود او منقضی نشده است یا خیر؛ اگر چنین باشد، کاربر به داشبورد مربوط به نقش خود (پزشک یا خانواده) هدایت می‌شود. در غیر این صورت، صفحه ورود (Login) که از قالب HTML خارجی بارگذاری شده است، به کاربر نمایش داده می‌شود. این تابع به‌سادگی کنترل دسترسی اولیه را انجام داده و تجربه کاربری را با هدایت خودکار به صفحه مناسب بهبود می‌بخشد.

void handleDoctorPage()

تابع handleDoctorPage وظیفه‌ی تولید و ارسال محتوای HTML صفحه مخصوص پزشک را بر عهده دارد. در این تابع، ابتدا قالب آماده‌ی داشبورد پزشک بارگذاری می‌شود و سپس جایگزینی مقادیر متغیرهایی مانند زمان فعلی، دمای اتاق و بیمار، رطوبت، ضربان قلب، اطلاعات مربوط به یادآوری دارو (زمان بعدی، وضعیت فعلی) و وضعیت کلی سیستم (وضعیت WiFi، زمان کارکرد، زمان آخرین به‌روزرسانی) در قالب انجام می‌گیرد. در نهایت، صفحه‌ی نهایی با استفاده از کد وضعیت 200 و نوع محتوای text/html به مرورگر ارسال می‌شود. این تابع بدون بررسی لاگین بودن اجرا می‌شود و معمولاً برای دسترسی مستقیم یا بارگذاری داخلی توسط سیستم استفاده می‌گردد.

void handleFamilyPage()

تابع handleFamilyPage مسئول تولید و ارسال محتوای HTML مربوط به داشبورد خانواده بیمار است. در این تابع، ابتدا قالب آماده‌ی داشبورد خانواده بارگذاری می‌شود و سپس مقادیر واقعی سنسورها مانند زمان فعلی، دمای اتاق و بیمار، رطوبت محیط، ضربان قلب بیمار و وضعیت بیمار (بر اساس ضربان قلب) در قالب جایگزین می‌شوند. همچنین اطلاعات مربوط به زمان بعدی مصرف دارو، وضعیت مصرف دارو، وضعیت کلی دارویی، و وضعیت آسایش محیط (بر اساس دما و رطوبت) نیز در قالب گنجانده می‌شوند. در پایان، صفحه‌ی نهایی به مرورگر ارسال شده و اطلاعات لحظه‌ای وضعیت بیمار برای اعضای خانواده به صورت واضح و قابل فهم نمایش داده می‌شود. این تابع، بدون بررسی وضعیت ورود کاربر، مستقیماً محتوا را تولید می‌کند و معمولاً برای بارگذاری داخلی یا استفاده‌های خاص کاربرد دارد.

void handleEmergency()
void handleCallNurse()

توابع handleCallNurse و handleEmergency برای مدیریت شرایط اضطراری در سیستم سلامت هوشمند طراحی شده‌اند. تابع handleCallNurse زمانی فراخوانی می‌شود که بیمار نیاز فوری به پرستار داشته باشد. در این حالت، تابع با اجرای sendNurseAlert، هشدار لازم را ارسال کرده و هم‌زمان اطلاعات کامل وضعیت اضطراری را در مانیتور سریال ثبت می‌نماید، از جمله زمان فعلی، وضعیت بیمار، سطح هشدار و دستورالعمل اقدام. همچنین یک پاسخ HTML شامل پیام هشدار (با استفاده از جاوااسکریپت) برای نمایش به کاربر در مرورگر ارسال می‌شود. تابع handleEmergency نیز برای مواقع اضطراری جدی‌تر در نظر گرفته شده که در آن، با تنظیم متغیرهای مربوط به هشدار اضطراری، فعال‌سازی بوق هشدار (بیزر) و ثبت نوع هشدار (در اینجا به صورت دستی)، وضعیت بحرانی اعلام می‌شود. پس از آن نیز پیامی هشداردهنده به کاربر از طریق مرورگر نمایش داده می‌شود. این دو تابع نقش کلیدی در اطلاع‌رسانی سریع و دقیق در مواقع اضطراری ایفا می‌کنند و از طریق رابط کاربری وب و سخت‌افزارهای متصل (نظیر بوق و مانیتور سریال) واکنش فوری را ممکن می‌سازند.

void handlePillSettings()

تابع handlePillSettings وظیفه مدیریت تنظیمات زمان یادآوری مصرف دارو را بر عهده دارد و تنها برای کاربران وارد شده با نقش «پزشک» یا «اعضای خانواده» قابل دسترسی است. در ابتدا، تابع وضعیت ورود و نقش کاربر را بررسی می‌کند. در صورتی که کاربر معتبر نباشد یا مدت زمان ورود وی به پایان رسیده باشد، به صفحه اصلی یا صفحه ورود هدایت می‌شود. در صورتی که درخواست به صورت POST ارسال شده باشد (مثلاً از طریق ارسال فرم)، زمان جدید یادآوری دارو از فرم دریافت شده و پس از اعتبارسنجی (محدوده صحیح ساعت بین ۰ تا ۲۳ و دقیقه بین ۰ تا ۵۹)، در ساختار pillReminder ذخیره می‌شود. همچنین با موفقیت تنظیم شدن زمان، پیامی حاوی تأیید به کاربر نمایش داده می‌شود. در صورتی که ورودی نامعتبر باشد، پیامی هشداردهنده نشان داده خواهد شد. در حالت عادی، این تابع یک فرم HTML را به کاربر نمایش می‌دهد که با طراحی گرافیکی زیبا و کاربرپسند امکان مشاهده و به‌روزرسانی زمان یادآوری دارو را فراهم می‌کند. این رابط شامل نمایش زمان فعلی تنظیم شده، ورودی جدید برای ساعت و دقیقه، و دکمه‌هایی برای به‌روزرسانی یا بازگشت به داشبورد مربوط به نقش کاربر است. این قابلیت باعث می‌شود که مدیریت برنامه‌ریزی داروها به شکلی ساده و مؤثر انجام شود.

void handlePrescriptions()

تابع handlePrescriptions مسئول مدیریت ثبت نسخه‌های دارویی توسط پزشک در سیستم است. این تابع ابتدا بررسی می‌کند که آیا کاربر وارد شده است و نقش او «پزشک» است یا خیر. اگر کاربر مجاز نباشد یا زمان ورود او منقضی شده باشد، به صفحه اصلی یا صفحه ورود هدایت می‌شود. در صورتی که درخواست به صورت POST ارسال شده باشد (مثلاً پس از پر کردن فرم نسخه)، اطلاعات دارو از جمله نام دارو، دوز مصرف، تعداد دفعات، مدت زمان مصرف، دستورالعمل‌های ویژه و نام پزشک از فرم دریافت می‌شود. اگر همه فیلدهای ضروری (نام دارو، دوز، دفعات و مدت زمان) پر شده باشند، نسخه جدید با استفاده از تابع addPrescription در سیستم ذخیره می‌شود و یک پیام تأیید به صورت پاپ‌آپ به کاربر نمایش داده می‌شود. همچنین اطلاعات نسخه جدید به صورت کامل در مانیتور سریال جهت مشاهده و لاگ شدن چاپ می‌گردد. در صورتی که فیلدهای اجباری ناقص باشند، یک پیام هشدار با درخواست تکمیل اطلاعات نمایش داده می‌شود.

در حالتی که صفحه بدون ارسال فرم بارگذاری شود (درخواست GET)، این تابع یک رابط گرافیکی زیبا شامل فرم ثبت نسخه دارویی را ارائه می‌دهد. این فرم شامل فیلدهایی برای ورود اطلاعات دارو، نام پزشک، دوز، دفعات مصرف، مدت زمان مصرف و دستورالعمل‌های اضافی است و طراحی آن با استفاده از HTML و CSS مدرن انجام شده است. فرم دارای اعتبارسنجی اولیه در سمت کلاینت نیز می‌باشد و در پایان دکمه‌هایی برای صدور نسخه یا بازگشت به داشبورد پزشک ارائه می‌گردد.

این تابع نقش کلیدی در فراهم کردن امکان ثبت دقیق و سریع نسخه برای بیماران ایفا می‌کند و یکی از بخش‌های حیاتی برای ارتباط مؤثر پزشک با سیستم هوشمند پایش سلامت محسوب می‌شود.

void handleMessages()

تابع handleMessages مسئولیت مدیریت مرکز پیام‌رسانی بین پزشک و خانواده را در سیستم بر عهده دارد. این تابع ابتدا بررسی می‌کند که کاربر وارد شده و نقش او «پزشک» یا «خانواده» است، در غیر این صورت کاربر به صفحه اصلی هدایت می‌شود. در صورت معتبر بودن وضعیت ورود، تابع تشخیص می‌دهد که آیا درخواست به‌صورت POST ارسال شده یا خیر؛ اگر بله، متن پیام دریافت‌شده را اعتبارسنجی کرده و در صورت معتبر بودن، پیام جدید را با تابع addMessage ذخیره می‌کند، سپس پیامی با جزئیات (زمان، فرستنده، محتوای پیام) در مانیتور سریال ثبت می‌شود و کاربر با یک پیام پاپ‌آپ از موفقیت عملیات مطلع شده و به داشبورد مربوطه بازمی‌گردد. اگر پیام خالی باشد، هشدار خطای اعتبارسنجی نمایش داده می‌شود.

void handleWeeklyReport()

تابع handleWeeklyReport در ابتدا بررسی می‌کند که کاربر وارد شده و نقش آن پزشک باشد و در صورت نبود این شرایط یا گذشت زمان ورود، کاربر را به صفحه اصلی هدایت می‌کند. سپس داده‌های مربوط به میانگین پارامترهای حیاتی بیمار (مانند ضربان قلب، دما و رطوبت) و شرایط محیطی را دریافت کرده و بر اساس تعداد هشدارهای ثبت‌شده، خلاصه‌ای از وضعیت سلامت بیمار و محیط را آماده می‌کند. در نهایت، یک صفحه HTML زیبا و قابل چاپ تولید می‌کند که شامل اطلاعات بیمار، خلاصه وضعیت سلامت و محیط، هشدارها، توصیه‌های پزشکی و وضعیت یادآوری دارو است و به پزشک امکان مشاهده و پرینت گزارش هفتگی را می‌دهد.

توضیحات توابع مهم تر

کد شامل چندین تابع مهم است که هر کدام وظیفه خاصی دارند: تابع logRoomTempAlert برای ثبت هشدارهای مربوط به دمای اتاق است و با در نظر گرفتن دمای بالا یا پایین، وضعیت هشدار را فعال کرده و شمارنده هشدارهای دمای بالا یا پایین را افزایش می‌دهد؛ تابع logRoomHumidityAlert وظیفه ثبت هشدارهای رطوبت اتاق را دارد و با تشخیص رطوبت زیاد یا کم، هشدار مربوطه را ثبت می‌کند؛ logBodyTempAlert برای ثبت هشدار دمای ناحیه بیمار است که مشابه تابع دمای اتاق عمل می‌کند اما مربوط به بدن بیمار است؛ تابع logBodyHumidityAlert نیز مسئول ثبت هشدارهای رطوبت ناحیه بیمار است و وضعیت رطوبت بالا یا پایین را ثبت و شمارش می‌کند؛ در نهایت تابع logAirQualityAlert هشدارهای مربوط به کیفیت هوا را ثبت می‌کند و در صورت رسیدن گازها به سطح خطر یا هشدار، وضعیت‌های مربوطه را فعال می‌سازد. علاوه بر این، توابع checkRoomAlerts و checkBodyAlerts داده‌های دما و رطوبت اتاق و ناحیه بیمار را بررسی کرده و در صورت نیاز، توابع ثبت هشدار مربوطه را فراخوانی می‌کنند، همچنین تابع checkAirQualityAlerts وضعیت کیفیت هوا را کنترل کرده و هشدارهای لازم را ثبت یا پاک می‌کند. تابع resetAlertCounters نیز برای صفر کردن شمارنده‌های هشدارها در ابتدای هر دوره نظارت جدید استفاده می‌شود تا اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت‌های هشدار ثبت شده حفظ شود. این توابع با همکاری هم باعث می‌شوند که سیستم به صورت مؤثر تغییرات نامطلوب محیطی و سلامت بیمار را شناسایی، ثبت و مدیریت کند.

تابع checkPillReminder زمان فعلی را می‌گیرد و اگر به ساعت و دقیقه تنظیم شده یادآوری دارو رسید، یک هشدار بصری و صوتی ایجاد می‌کند و از تکرار هشدار در همان دقیقه جلوگیری می‌کند؛ updateSystemTime وظیفه به‌روزرسانی زمان داخلی سیستم به صورت ثانیه، دقیقه و ساعت را هر یک ثانیه انجام می‌دهد؛ getRealDateTime و getRealTimeFormatted برای دریافت رشته زمان واقعی سیستم به صورت کامل یا فقط زمان فرمت شده به کار می‌روند؛ تابع getPersianDate تاریخ شمسی تقریبی را با تبدیل تاریخ میلادی به شمسی محاسبه و بازمی‌گرداند؛ تابع addPrescription برای اضافه کردن نسخه‌های دارویی به آرایه نسخه‌ها با اطلاعات کامل شامل دارو، دوز، تعداد دفعات، مدت زمان، دستورالعمل‌ها و نام پزشک است و به طور خودکار زمان ثبت نسخه را هم ذخیره می‌کند؛ addMessage برای ثبت پیام‌های دریافتی یا ارسالی با ذخیره محتوا، نوع فرستنده و زمان ارسال استفاده می‌شود؛ توابع getPrescriptionsHTML و getMessagesHTML به ترتیب برای تولید کد HTML نسخه‌ها و پیام‌ها جهت نمایش در رابط کاربری وب طراحی شده‌اند؛ getUnreadMessageCount تعداد پیام‌های خوانده نشده را با توجه به نوع کاربر و فرستنده پیام محاسبه می‌کند؛ همچنین دو تابع roomDhtTask و patientDhtTask به ترتیب به صورت مداوم داده‌های دما و رطوبت سنسورهای اتاق و ناحیه بیمار را هر دو ثانیه می‌خوانند و پس از به‌روزرسانی داده‌ها، هشدارهای مربوط به محیط را بررسی می‌کنند که این کار با استفاده از قفل (mutex) برای جلوگیری از تداخل همزمانی انجام می‌شود. این توابع به هم پیوسته با مدیریت زمان، هشدارها، داده‌های محیطی و اطلاعات پزشکی، عملکرد دقیق و بهینه‌ای برای سیستم نظارت فراهم می‌آورند.
تابع heartRateTask به صورت مداوم و با استفاده از یک سنسور و یک پتانسیومتر، ضربان قلب را شبیه‌سازی و می‌خواند؛ این تابع مقدار پتانسیومتر را به بازه ضربان قلب بین ۶۰ تا ۱۲۰ ضربه در دقیقه نگاشت می‌کند و با کمی تغییرات تصادفی و مرحله ضربان، عدد ضربان را طبیعی‌تر می‌سازد و اگر ضربان از ۱۲۰ بیشتر شود، هشدار اورژانسی را ثبت می‌کند. تابع mqSensorTask به طور مداوم مقدار گاز محیط را از سنسور MQ می‌خواند، آن را به درصد تبدیل می‌کند، داده‌ها را ذخیره و اعتبارسنجی می‌کند و همچنین سطح کیفیت هوا را برای تولید هشدار بررسی می‌کند. تابع soundBuzzerAlarm برای پخش صدای هشدار اورژانسی با الگوی متغیر صدای بالا و پایین با سه بار تکرار است و تابع soundEnvironmentalAlert صدای هشدار محیطی با الگوی ملایم‌تر و دو بار تکرار تولید می‌کند. در نهایت، تابع webServerTask وظیفه مدیریت سرور وب را دارد و در صورتی که اتصال وای‌فای برقرار باشد، درخواست‌های کلاینت را پردازش می‌کند و با تأخیر کوتاه از بروز مشکلات توقف برنامه جلوگیری می‌کند. این توابع به طور کلی برای پایش وضعیت قلب، کیفیت هوا، تولید هشدارهای صوتی و مدیریت وب سرور در سیستم به کار گرفته شده‌اند.

در این تابع، وضعیت کلی سیستم به‌صورت گرافیکی روی نمایشگر OLED به‌روزرسانی می‌شود. ابتدا نمایشگر پاک شده و رنگ پیش‌فرض متن تنظیم می‌شود. سپس بررسی می‌گردد که آیا هشدار اضطراری فعالی با اولویت نمایش تمام‌صفحه (Full-Screen Alert) وجود دارد یا خیر. در صورت وجود، محتوای هشدار با افکت چشمک‌زن و اندازه‌ی فونت بزرگ، همراه با اطلاعات مربوط به نوع هشدار (مثلاً هشدار دارو یا وضعیت بحرانی ضربان قلب) به نمایش درمی‌آید. همچنین در این حالت آژیر فعال می‌شود و از ادامه‌ی به‌روزرسانی عادی صرف‌نظر می‌گردد.

اگر مدت زمان هشدار اضطراری به پایان رسیده باشد، هشدار غیرفعال شده، آژیر قطع می‌شود و پرچم‌های مربوطه بازنشانی می‌گردند.

در ادامه، وضعیت منو بررسی می‌شود و بر اساس حالت جاری سیستم، یکی از صفحات زیر نمایش داده می‌شود:

- منوی اصلی: نمایش عنوان "Menu"، ساعت در گوشه‌ی بالا، لیست آیتم‌ها با اسکرول، و فلش‌هایی برای نشان دادن آیتم‌های بیشتر در بالا/پایین.

- صفحه‌ی Room : دما و رطوبت محیط اتاق از طریق سنسور DHT با تاریخچه‌سنجی برای صحت داده‌ها.

- صفحه‌ی Patient : دما و رطوبت بدن بیمار مشابه با بخش قبلی.

- صفحه‌ی Heart Rate : نمایش ضربان قلب با فونت بزرگ، انیمیشن ضربان (پالس قلب)، وضعیت سطح ضربان (کم، زیاد، نرمال)، و زمان جاری برای مرجع‌گیری بهتر.

- صفحه‌ی Settings : نمایش تاریخ شمسی از طریق زمان NTP، ساعت سیستم، زمان روشن بودن سیستم (Uptime)، و قدرت سیگنال WiFi .

در صورت وجود هشدارهایی مانند "زمان خوردن دارو" یا هشدار محیطی، این هشدارها به‌صورت نواری چشمک‌زن در بالا یا پایین صفحه نمایش داده می‌شوند تا کاربر بدون وقفه در دیدن اطلاعات اصلی، از وضعیت هشدار نیز مطلع شود.

در پایان، با فراخوانی display.display() تمام داده‌ها روی نمایشگر رندر شده و وضعیت جدید به نمایش درمی‌آید.

تابع clearAlertStates برای پاک‌سازی هشدارهای محیطی و بیمار طراحی شده و در صورتی که دما یا رطوبت به محدوده نرمال بازگردد و مقدار آن صفر نباشد (به معنی وجود داده معتبر)، هشدار مربوطه را غیرفعال می‌کند. این تابع چهار نوع هشدار را مدیریت می‌کند: دما و رطوبت اتاق و دما و رطوبت بیمار. تابع displayStatusBar نیز برای نمایش نوار وضعیت در بالای نمایشگر OLED به‌کار می‌رود و با استفاده از آیکون‌های متنی خاص، وضعیت هشدارهای فعال را برای اتاق و بیمار نشان می‌دهد. در این نمایشگر، نمادهایی مثل ☀️ برای دمای بالا، ❄️ برای دمای پایین، 💦 برای رطوبت بالا و 🔥 برای رطوبت پایین به همراه حروف R و P (نشان‌دهنده اتاق یا بیمار) استفاده می‌شوند. موقعیت نمایش آیکون‌ها با متغیر iconX تنظیم می‌شود که به‌ازای هر آیکون فعال، مقدار آن افزایش می‌یابد تا آیکون‌ها کنار هم در یک خط قرار بگیرند.

کد :

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <DHT_U.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/queue.h"

#include "freertos/semphr.h"

#include "time.h"

// Include HTML templates

#include "login.h"

#include "doctor_dashboard.h"

#include "family_dashboard.h"

// 'Screenshot 2025-07-10 151413', 47x46px

const unsigned char epd_bitmap_Screenshot_2025_07_10_151413 [] PROGMEM = {

0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0x87, 0x9f, 0xf3,

0xe3, 0xfe, 0xfe, 0x7f, 0xf7, 0xdf, 0xfc, 0xfe, 0xfd, 0xff, 0xfb, 0xbf, 0xff, 0x7e, 0xf3, 0xff,

0xfd, 0x7f, 0xff, 0x9e, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xce, 0xef, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xee,

0xdf, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xf6, 0xbf, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xfa, 0xbf, 0xff, 0xff, 0xff,

0xff, 0xfa, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfa, 0x78, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7c, 0x00,

0x7f, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7c, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7e, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xfc,

0x7e, 0x04, 0x07, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0x03, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x3c, 0x7f, 0x01, 0x83, 0xf0,

0x00, 0x7c, 0x7f, 0x80, 0xc3, 0xf0, 0x00, 0x7c, 0xbf, 0x80, 0x63, 0xe0, 0x40, 0xfa, 0xbf, 0xc0,

0x33, 0xe1, 0x81, 0xfa, 0xbf, 0xe0, 0x1b, 0xc6, 0x03, 0xfa, 0xdf, 0xe0, 0x19, 0xcc, 0x03, 0xf6,

0xdf, 0xf8, 0x0d, 0xd8, 0x07, 0xf6, 0xef, 0xfe, 0x0c, 0xb0, 0x0f, 0xee, 0xef, 0xff, 0xfe, 0xb0,

0x1f, 0xee, 0xf7, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xde, 0xfb, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xbe, 0xf9, 0xff,

0xfe, 0x7f, 0xff, 0x3e, 0xfd, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xfe, 0x7e, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xfe,

0xff, 0x7f, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0xfe, 0xff, 0xbf, 0xfe, 0xff, 0xfb, 0xfe, 0xff, 0xdf, 0xff, 0xff,

0xf7, 0xfe, 0xff, 0xef, 0xff, 0xff, 0xef, 0xfe, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xfe, 0xff, 0xf9,

0xff, 0xff, 0x3f, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xfd, 0xff, 0xfe,

0xff, 0xff, 0x9f, 0xf3, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xef, 0xef, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xf3, 0x9f,

0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff,

0xff, 0xff, 0xff, 0xfe

};

// Time management

struct TimeData {

uint8_t hours;

uint8_t minutes;

uint8_t seconds;

} systemTime;

unsigned long lastTimeUpdate = 0;

String doctorPassword = "doc";

String familyPassword = "fam";

// Login system variables

bool isLoggedIn = false;

String currentUserType = ""; // "doctor" or "family"

unsigned long loginTime = 0;

const unsigned long LOGIN_TIMEOUT = 3600000; // 1 hour timeout

// Button   pins

#define LEFT_BUT 15

#define RIGHT_BUT 14

#define ENTER_BUT 13

// Menu states

enum MenuState {

MENU_ROOM,

MENU_PATIENT,

MENU_HEARTRATE,  // New heart rate menu item

MENU_AIRQUALITY, // New air quality menu item

MENU_NURSE,      // New contact nurse menu item

MENU_FAMILY,     // New call family menu item

MENU_PILLS,      // New pill reminder menu item

MENU_SETTINGS,

VIEW_ROOM,

VIEW_PATIENT,

VIEW_HEARTRATE,  // New heart rate view state

VIEW_AIRQUALITY, // New air quality view state

VIEW_NURSE,      // New contact nurse view state

VIEW_FAMILY,     // New call family view state

VIEW_PILLS,      // New pill reminder view state

VIEW_SETTINGS

};

// Menu configuration

#define MAX_MENU_ITEMS 8        // Maximum number of menu items (increased to 8)

#define MENU_ITEMS_PER_PAGE 3   // Number of items shown at once

#define MENU_ITEM_HEIGHT 12     // Height of each menu item in pixels

// Menu structure

struct MenuItem {

const char* name;

const char* icon;

MenuState state;

};

// Global menu state

MenuState currentMenu = MENU_ROOM;

int currentMenuScroll = 0;      // Current scroll position

// Pill menu variables

bool editingPillTime = false;   // Whether we're in pill time editing mode

bool editingHours = true;       // True = editing hours, False = editing minutes

// Removed pill system UI variables

// Define menu items

const MenuItem menuItems[MAX_MENU_ITEMS] = {

{"Room Temp", "\x0F", MENU_ROOM},        // ☼ Sun symbol for room temperature

{"Patient", "\x02", MENU_PATIENT},       // ☺ Smiling face for patient

{"Heart Rate", "\x03", MENU_HEARTRATE},  // ♥ Heart symbol for heart rate

{"Air Quality", "\x14", MENU_AIRQUALITY}, // § Symbol for air quality

{"Call Nurse", "\x05", MENU_NURSE},      // ♣ Club symbol for nurse call

{"Call Family", "\x04", MENU_FAMILY},    // ♦ Diamond symbol for family call

{"Pills", "\x0E", MENU_PILLS},           // ♫ Musical note for pill reminder

{"Information", "\x1F", MENU_SETTINGS},     // ⚙ Gear for settings

// You can add more menu items here

};

const int NUM_MENU_ITEMS = 8;  // Current number of menu items (increased to 8)

// Task handles

TaskHandle_t webServerTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t displayTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t wifiTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t roomDhtTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t patientDhtTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t heartRateTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t mqSensorTaskHandle = NULL;

TaskHandle_t buttonTaskHandle = NULL;

// Mutex for protecting shared resources

SemaphoreHandle_t displayMutex;

SemaphoreHandle_t wifiMutex;

SemaphoreHandle_t dhtMutex;

SemaphoreHandle_t menuMutex;

SemaphoreHandle_t heartRateMutex;

SemaphoreHandle_t mqSensorMutex;

// Shared sensor data structure

struct SensorData {

float temperature;

float humidity;

unsigned long lastUpdate;

};

// Heart rate data structure

struct HeartRateData {

int bpm;

unsigned long lastUpdate;

bool isValid;

};

// MQ sensor data structure

struct MQSensorData {

int gasLevel;

float gasPercent;

unsigned long lastUpdate;

bool isValid;

};

// Pill reminder data structure

struct PillData {

int hours;

int minutes;

bool isSet;

bool alertShown;

unsigned long lastCheck;

};

// Removed pill dispensing system structures and data

struct {

SensorData room;

SensorData patient;

HeartRateData heartRate;

MQSensorData airQuality;

} sensorData;

// Medical prescription data structure

struct PrescriptionData {

String medication;

String dosage;

String frequency;

String duration;

String instructions;

String doctorName;

String timestamp;

bool isValid;

};

// Message data structure

struct MessageData {

String content;

String senderType;  // "doctor" or "family"

String timestamp;

bool isValid;

bool isRead;

};

// Alert counter structure

struct AlertCounters {

int heartRateHigh;

int roomTempHigh;

int roomTempLow;

int roomHumidHigh;

int roomHumidLow;

int patientTempHigh;

int patientTempLow;

int patientHumidHigh;

int patientHumidLow;

int airQualityWarning;

int airQualityDanger;

};

// Initialize alert counters

AlertCounters alertCounters = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

bool locationUpdateInProgress = false; // Prevent concurrent location updates

// Message system arrays (simple storage)

#define MAX_PRESCRIPTIONS 10

#define MAX_MESSAGES 20

PrescriptionData prescriptions[MAX_PRESCRIPTIONS];

MessageData messages[MAX_MESSAGES];

int prescriptionCount = 0;

int messageCount = 0;

bool hasNewMessage = false;  // Flag for notifications

// Pill reminder instance

PillData pillReminder = {12, 0, true, false, 0}; // Default to 12:00, ALWAYS active

// Removed pill system data instance

// DHT22 Configuration

#define ROOM_DHT_PIN 17     // Room DHT22 data pin GPIO17

#define PATIENT_DHT_PIN 16  // Patient DHT22 data pin GPIO16

#define DHTTYPE DHT22       // DHT22 (AM2302) sensor type

// Heart Rate Configuration (Potentiometer simulation)

#define HEART_RATE_PIN 10   // Potentiometer pin GPIO1 (ADC1_CH0)

// MQ Gas Sensor Configuration

#define MQ_SENSOR_PIN 18    // MQ sensor analog pin GPIO18 (connected to AOUT in wokwi)

// Buzzer Configuration

#define BUZZER_PIN 33       // Buzzer pin GPIO33 (matches wokwi diagram)

// Create two DHT instances

DHT roomDht(ROOM_DHT_PIN, DHTTYPE);

DHT patientDht(PATIENT_DHT_PIN, DHTTYPE);

// OLED Display Configuration

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1        // Reset pin (-1 if sharing Arduino reset pin)

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C  // OLED I2C Address

// Initialize OLED display

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// 🌐 اطلاعات WiFi - اینجا اطلاعات شبکه خودتون رو بنویسید

const char *ssid = "Wokwi-GUEST";

const char *password = "";

// NTP Time Configuration

const char* ntpServer = "pool.ntp.org";

const long gmtOffset_sec = 3600 * 3.5;  // UTC+3:30 for Iran

const int daylightOffset_sec = 0;       // No daylight saving

// � Serial Monitor Configuration for Alert Logging

// Heart rate alerts will be logged to serial monitor

// Alert variables

bool heartRateAlertLogged = false;

unsigned long lastAlertTime = 0;

const unsigned long ALERT_COOLDOWN = 60000; // 1 minute cooldown between alerts

// Temperature and Humidity Alert Thresholds

// Room Temperature Alerts

const float ROOM_TEMP_HIGH = 32.0;    // °C - Room too hot

const float ROOM_TEMP_LOW = 16.0;     // °C - Room too cold

const float ROOM_HUMID_HIGH = 75.0;   // % - Room too humid

const float ROOM_HUMID_LOW = 25.0;    // % - Room too dry

// Patient Area Temperature Alerts (these are environmental readings, not body temperature)

const float BODY_TEMP_HIGH = 30.0;    // °C - Patient area too hot

const float BODY_TEMP_LOW = 18.0;     // °C - Patient area too cold

const float BODY_HUMID_HIGH = 80.0;   // % - Patient area too humid

const float BODY_HUMID_LOW = 30.0;    // % - Patient area too dry

// MQ Gas Sensor Alert Thresholds

const int MQ_SAFE_LEVEL = 1000;       // Raw reading - Safe air quality

const int MQ_WARNING_LEVEL = 2000;    // Raw reading - Warning level

const int MQ_DANGER_LEVEL = 3000;     // Raw reading - Dangerous level

// Alert tracking variables

bool roomTempAlertLogged = false;

bool roomHumidAlertLogged = false;

bool bodyTempAlertLogged = false;

bool bodyHumidAlertLogged = false;

unsigned long lastRoomTempAlert = 0;

unsigned long lastRoomHumidAlert = 0;

unsigned long lastBodyTempAlert = 0;

unsigned long lastBodyHumidAlert = 0;

// Emergency alert variables

bool emergencyAlert = false;

unsigned long emergencyAlertTime = 0;

const unsigned long EMERGENCY_ALERT_DURATION = 3000; // 3 seconds full-screen alert

bool fullScreenAlert = false;

String emergencyAlertType = ""; // Track type of emergency alert

// Environmental alert variables

bool environmentalAlert = false;

unsigned long environmentalAlertTime = 0;

const unsigned long ENVIRONMENTAL_ALERT_DURATION = 4000; // 4 seconds environmental alert (longer duration)

String currentEnvironmentalAlert = "";

bool environmentalAlertActive = false;

// Alert state tracking for status bar icons

struct AlertStates {

bool roomTempHigh = false;

bool roomTempLow = false;

bool roomHumidHigh = false;

bool roomHumidLow = false;

bool patientTempHigh = false;

bool patientTempLow = false;

bool patientHumidHigh = false;

bool patientHumidLow = false;

bool airQualityWarning = false;

bool airQualityDanger = false;

} alertStates;

WebServer server(80);

// Function declarations

void logHeartRateAlert(int heartRate);

void soundBuzzerAlarm();

void soundEnvironmentalAlert();

String getRealDateTime();

String getRealTimeFormatted();

String getPersianDate();

void logRoomTempAlert(float temperature, bool isHigh);

void logRoomHumidityAlert(float humidity, bool isHigh);

void logBodyTempAlert(float temperature, bool isHigh);

void logBodyHumidityAlert(float humidity, bool isHigh);

void logAirQualityAlert(int gasLevel, bool isDanger);

void checkRoomAlerts(float temp, float humid);

void checkBodyAlerts(float temp, float humid);

void checkAirQualityAlerts(int gasLevel);

void clearAlertStates(float roomTemp, float roomHumid, float patientTemp, float patientHumid);

void checkPillReminder(); // Check if it's time for pill reminder

void displayStatusBar();

void resetAlertCounters(); // Reset alert counters for new monitoring period

// Message and prescription management functions

void addPrescription(String medication, String dosage, String frequency, String duration, String instructions, String doctorName);

void addMessage(String content, String senderType);

String getPrescriptionsHTML();

String getMessagesHTML();

int getUnreadMessageCount();

void handleWeeklyReport(); // Weekly report handler for doctors

// Removed pill system function declarations

String getPillSystemStatus();

// Nurse call system function

void sendNurseAlert() {

// Get current timestamp

String realDateTime = getRealDateTime();

char timestamp[50];

if (realDateTime != "Time not set") {

strncpy(timestamp, realDateTime.c_str(), sizeof(timestamp) - 1);

timestamp[sizeof(timestamp) - 1] = '\0';

} else {

// Fallback to system uptime if NTP time not available

unsigned long uptime = millis() / 1000;

uint8_t hours = uptime / 3600;

uint8_t minutes = (uptime % 3600) / 60;

uint8_t seconds = uptime % 60;

snprintf(timestamp, sizeof(timestamp), "Uptime: %02d:%02d:%02d", hours, minutes, seconds);

}

// Send detailed alert to serial monitor

Serial.println("");

Serial.println("==========================================");

Serial.println("🚨 NURSE CALL ALERT 🚨");

Serial.println("==========================================");

Serial.print("⏰ Time: ");

Serial.println(timestamp);

Serial.println("👤 Patient is requesting assistance");

Serial.println("📍 Location: Patient Room");

Serial.println("🔔 Priority: Normal");

Serial.println("💡 Action Required: Please check on patient");

Serial.println("🏥 Health Monitor System");

Serial.println("==========================================");

Serial.println("");

}

// Family call system function

void sendFamilyAlert() {

// Get current timestamp

String realDateTime = getRealDateTime();

char timestamp[50];

if (realDateTime != "Time not set") {

strncpy(timestamp, realDateTime.c_str(), sizeof(timestamp) - 1);

timestamp[sizeof(timestamp) - 1] = '\0';

} else {

// Fallback to system uptime if NTP time not available

unsigned long uptime = millis() / 1000;

uint8_t hours = uptime / 3600;

uint8_t minutes = (uptime % 3600) / 60;

uint8_t seconds = uptime % 60;

snprintf(timestamp, sizeof(timestamp), "Uptime: %02d:%02d:%02d", hours, minutes, seconds);

}

// Send detailed alert to serial monitor

Serial.println("");

Serial.println("==========================================");

Serial.println("📞 FAMILY CALL ALERT 📞");

Serial.println("==========================================");

Serial.print("⏰ Time: ");

Serial.println(timestamp);

Serial.println("👤 Patient wants to contact family");

Serial.println("📍 Location: Patient Room");

Serial.println("🔔 Priority: Normal");

Serial.println("💡 Action Required: Please call patient's family");

Serial.println("👨‍👩‍👧‍👦 Family notification requested");

Serial.println("🏥 Health Monitor System");

Serial.println("==========================================");

Serial.println("");

}

// Login handler for authentication

void handleLogin() {

if (server.method() == HTTP_POST) {

String userType = server.arg("userType");

String password = server.arg("password");

bool loginSuccess = false;

if (userType == "doctor" && password == doctorPassword) {

loginSuccess = true;

currentUserType = "doctor";

} else if (userType == "family" && password == familyPassword) {

loginSuccess = true;

currentUserType = "family";

}

if (loginSuccess) {

isLoggedIn = true;

loginTime = millis();

// Redirect to appropriate dashboard

server.sendHeader("Location", "/" + currentUserType + "-dashboard");

server.send(302);

} else {

// Login failed - redirect back to login with error

server.sendHeader("Location", "/?error=1");

server.send(302);

}

}

}

// Logout handler

void handleLogout() {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

loginTime = 0;

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

}

// Doctor dashboard handler

void handleDoctorDashboard() {

// Check if user is logged in as doctor

if (!isLoggedIn || currentUserType != "doctor") {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

// Use enhanced template and replace placeholders with actual data

String html = DOCTOR_DASHBOARD_HTML;

// Replace placeholders with current data

html.replace("%TIME%", getRealTimeFormatted());

html.replace("%ROOM_TEMP%", String(sensorData.room.temperature, 1));

html.replace("%ROOM_HUMIDITY%", String(sensorData.room.humidity, 1));

html.replace("%PATIENT_TEMP%", String(sensorData.patient.temperature, 1));

html.replace("%PATIENT_HUMIDITY%", String(sensorData.patient.humidity, 1));

html.replace("%HEART_RATE%", String(sensorData.heartRate.bpm));

// Gas/Air Quality information

html.replace("%GAS_LEVEL%", String(sensorData.airQuality.gasPercent, 1));

String airQualityStatus = "Good";

if (sensorData.airQuality.gasLevel >= 3000) airQualityStatus = "Poor";

else if (sensorData.airQuality.gasLevel >= 2000) airQualityStatus = "Moderate";

html.replace("%AIR_QUALITY%", airQualityStatus);

// Pill reminder info

String pillTime = String(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.hours) + ":";

pillTime += String(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.minutes);

html.replace("%NEXT_PILL_TIME%", pillTime);

html.replace("%PILLS_TAKEN%", "Not tracked"); // Can implement pill counter later

html.replace("%PILL_STATUS%", "Active");

// System status

html.replace("%WIFI_STATUS%", "Connected");

html.replace("%UPTIME%", String(millis() / 1000) + " seconds");

html.replace("%LAST_UPDATE%", getRealTimeFormatted());

// Add message notification badge

int unreadCount = getUnreadMessageCount();

String messageBadge = "";

if (unreadCount > 0) {

messageBadge = "<span class='notification-badge'>" + String(unreadCount) + "</span>";

}

html.replace("%MESSAGE_BADGE%", messageBadge);

server.send(200, "text/html", html);

}

// Family dashboard handler

void handleFamilyDashboard() {

// Check if user is logged in as family

if (!isLoggedIn || currentUserType != "family") {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

// Use enhanced template and replace placeholders with actual data

String html = FAMILY_DASHBOARD_HTML;

// Replace placeholders with current data

html.replace("%TIME%", getRealTimeFormatted());

html.replace("%ROOM_TEMP%", String(sensorData.room.temperature, 1));

html.replace("%ROOM_HUMIDITY%", String(sensorData.room.humidity, 1));

html.replace("%PATIENT_TEMP%", String(sensorData.patient.temperature, 1));

html.replace("%PATIENT_HUMIDITY%", String(sensorData.patient.humidity, 1));

html.replace("%HEART_RATE%", String(sensorData.heartRate.bpm));

// Gas/Air Quality information

html.replace("%GAS_LEVEL%", String(sensorData.airQuality.gasPercent, 1));

String airQualityStatus = "Good";

if (sensorData.airQuality.gasLevel >= 3000) airQualityStatus = "Poor";

else if (sensorData.airQuality.gasLevel >= 2000) airQualityStatus = "Moderate";

html.replace("%AIR_QUALITY%", airQualityStatus);

// Patient status based on heart rate

String patientStatus = "Good";

if (sensorData.heartRate.bpm > 100) patientStatus = "Monitored";

if (sensorData.heartRate.bpm > 120) patientStatus = "Alert";

html.replace("%PATIENT_STATUS%", patientStatus);

// Pill reminder info

String pillTime = String(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.hours) + ":";

pillTime += String(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.minutes);

html.replace("%NEXT_PILL_TIME%", pillTime);

html.replace("%PILLS_TAKEN%", "Not tracked");

html.replace("%PILL_STATUS%", "Active");

// Comfort status

String comfortStatus = "Good";

if (sensorData.room.temperature < 18 || sensorData.room.temperature > 26) comfortStatus = "Check Temperature";

if (sensorData.room.humidity < 30 || sensorData.room.humidity > 70) comfortStatus = "Check Humidity";

html.replace("%COMFORT_STATUS%", comfortStatus);

// Add prescriptions HTML

html.replace("%PRESCRIPTIONS_HTML%", getPrescriptionsHTML());

// Add message notification badge

int unreadCount = getUnreadMessageCount();

String messageBadge = "";

if (unreadCount > 0) {

messageBadge = "<span class='notification-badge'>" + String(unreadCount) + "</span>";

}

html.replace("%MESSAGE_BADGE%", messageBadge);

server.send(200, "text/html", html);

}

void handleRoot()

{

// Check if already logged in

if (isLoggedIn && (millis() - loginTime < LOGIN_TIMEOUT)) {

// Redirect to appropriate dashboard

server.sendHeader("Location", "/" + currentUserType + "-dashboard");

server.send(302);

return;

}

// Show login page using external template

String html = LOGIN_HTML;

server.send(200, "text/html", html);

}

// Doctor dashboard page (enhanced version of current interface)

void handleDoctorPage() {

// Use template and replace placeholders with actual data

String html = DOCTOR_DASHBOARD_HTML;

// Replace placeholders with current data

html.replace("%TIME%", getRealTimeFormatted());

html.replace("%ROOM_TEMP%", String(sensorData.room.temperature, 1));

html.replace("%ROOM_HUMIDITY%", String(sensorData.room.humidity, 1));

html.replace("%PATIENT_TEMP%", String(sensorData.patient.temperature, 1));

html.replace("%PATIENT_HUMIDITY%", String(sensorData.patient.humidity, 1));

html.replace("%HEART_RATE%", String(sensorData.heartRate.bpm));

// Pill reminder info

String pillTime = String(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.hours) + ":";

pillTime += String(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.minutes);

html.replace("%NEXT_PILL_TIME%", pillTime);

html.replace("%PILLS_TAKEN%", "Not tracked"); // Can implement pill counter later

html.replace("%PILL_STATUS%", "Active");

// System status

html.replace("%WIFI_STATUS%", "Connected");

html.replace("%UPTIME%", String(millis() / 1000) + " seconds");

html.replace("%LAST_UPDATE%", getRealTimeFormatted());

server.send(200, "text/html", html);

}

// Family dashboard page (simplified version)

void handleFamilyPage() {

// Use template and replace placeholders with actual data

String html = FAMILY_DASHBOARD_HTML;

// Replace placeholders with current data

html.replace("%TIME%", getRealTimeFormatted());

html.replace("%ROOM_TEMP%", String(sensorData.room.temperature, 1));

html.replace("%ROOM_HUMIDITY%", String(sensorData.room.humidity, 1));

html.replace("%PATIENT_TEMP%", String(sensorData.patient.temperature, 1));

html.replace("%PATIENT_HUMIDITY%", String(sensorData.patient.humidity, 1));

html.replace("%HEART_RATE%", String(sensorData.heartRate.bpm));

// Patient status based on heart rate

String patientStatus = "Good";

if (sensorData.heartRate.bpm > 100) patientStatus = "Monitored";

if (sensorData.heartRate.bpm > 120) patientStatus = "Alert";

html.replace("%PATIENT_STATUS%", patientStatus);

// Pill reminder info

String pillTime = String(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.hours) + ":";

pillTime += String(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.minutes);

html.replace("%NEXT_PILL_TIME%", pillTime);

html.replace("%PILLS_TAKEN%", "Not tracked");

html.replace("%PILL_STATUS%", "Active");

// Comfort status

String comfortStatus = "Good";

if (sensorData.room.temperature < 18 || sensorData.room.temperature > 26) comfortStatus = "Check Temperature";

if (sensorData.room.humidity < 30 || sensorData.room.humidity > 70) comfortStatus = "Check Humidity";

html.replace("%COMFORT_STATUS%", comfortStatus);

server.send(200, "text/html", html);

}

// Function to get the main dashboard content - unused after login implementation

void handleMainDashboard()

{

// This function is now unused - dashboard access goes through login system

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

}

// LED handlers with simpler response

void handleLedOn() {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

server.send(200, "text/plain", "LED ON");

}

void handleLedOff() {

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

server.send(200, "text/plain", "LED OFF");

}

void handleCallNurse() {

sendNurseAlert();

// Write detailed message to serial monitor

Serial.println("\n" + String("=").substring(0, 50));

Serial.println("🚨 EMERGENCY: NURSE CALL ACTIVATED 🚨");

Serial.println(String("=").substring(0, 50));

Serial.println("⏰ Time: " + getRealTimeFormatted());

Serial.println("👤 Patient Status: REQUESTING NURSE ASSISTANCE");

Serial.println("🏥 Action Required: IMMEDIATE NURSE RESPONSE NEEDED");

Serial.println("📍 Location: Patient Room");

Serial.println("🔔 Alert Level: HIGH PRIORITY");

Serial.println("💡 Instructions: Please send nurse to patient immediately");

Serial.println(String("=").substring(0, 50) + "\n");

// Send JavaScript response to show popup alert

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('🚨 NURSE ALERTED!\\n\\nNurse has been contacted successfully.\\nCheck serial monitor for details.');"

"window.history.back();"

"</script>");

}

void handleEmergency() {

// Trigger emergency alert on OLED

emergencyAlert = true;

emergencyAlertTime = millis();

emergencyAlertType = "MANUAL"; // Manual emergency trigger

// Activate buzzer for emergency alert

soundBuzzerAlarm();

// Send JavaScript response to show popup alert

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('🚨🚨🚨 EMERGENCY ACTIVATED! 🚨🚨🚨\\n\\nCRITICAL ALERT has been triggered.\\nMedical assistance requested immediately.\\nCheck serial monitor for full details.');"

"window.history.back();"

"</script>");

}

// Pill Settings handler for both doctor and family

void handlePillSettings() {

// Check if user is logged in as doctor or family

if (!isLoggedIn || (currentUserType != "doctor" && currentUserType != "family")) {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

if (server.method() == HTTP_POST) {

// Handle form submission

String hours = server.arg("hours");

String minutes = server.arg("minutes");

int newHours = hours.toInt();

int newMinutes = minutes.toInt();

// Validate input

if (newHours >= 0 && newHours <= 23 && newMinutes >= 0 && newMinutes <= 59) {

pillReminder.hours = newHours;

pillReminder.minutes = newMinutes;

pillReminder.isSet = true;

pillReminder.alertShown = false; // Reset alert flag

// Redirect back with success message

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('💊 PILL TIME UPDATED!\\n\\nPill reminder set to " +

String(newHours < 10 ? "0" : "") + String(newHours) + ":" +

String(newMinutes < 10 ? "0" : "") + String(newMinutes) +

"\\nPatient will be notified at this time.');"

"window.history.back();"

"</script>");

} else {

// Invalid input

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('❌ INVALID TIME!\\n\\nPlease enter valid hours (0-23) and minutes (0-59).');"

"window.history.back();"

"</script>");

}

return;

}

// Show pill settings form

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='UTF-8'>

<title>💊 Pill Settings</title>

<style>

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

color: white;

padding: 20px;

}

.settings-container {

background: rgba(255, 255, 255, 0.95);

backdrop-filter: blur(20px);

border-radius: 25px;

padding: 40px;

box-shadow: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.3);

color: #333;

animation: slideIn 0.8s ease-out;

max-width: 500px;

width: 100%;

}

@keyframes slideIn {

from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }

to { opacity: 1; transform: translateY(0); }

}

.pill-icon { font-size: 3em; text-align: center; margin-bottom: 20px; }

h1 { font-size: 2em; margin-bottom: 20px; color: #4CAF50; text-align: center; }

.current-time {

background: linear-gradient(45deg, #4CAF50, #45a049);

color: white;

padding: 15px;

border-radius: 15px;

text-align: center;

margin-bottom: 25px;

font-size: 1.5em;

font-weight: bold;

}

.form-group {

margin-bottom: 20px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 8px;

font-weight: bold;

color: #555;

}

.time-inputs {

display: flex;

gap: 15px;

align-items: center;

justify-content: center;

}

input[type="number"] {

width: 80px;

padding: 12px;

border: 2px solid #ddd;

border-radius: 10px;

font-size: 1.2em;

text-align: center;

font-weight: bold;

}

input[type="number"]:focus {

outline: none;

border-color: #4CAF50;

box-shadow: 0 0 10px rgba(76, 175, 80, 0.3);

}

.colon {

font-size: 2em;

font-weight: bold;

color: #666;

}

.btn-group {

display: flex;

gap: 15px;

margin-top: 30px;

}

.btn {

flex: 1;

padding: 12px 24px;

border: none;

border-radius: 15px;

font-size: 1.1em;

font-weight: bold;

cursor: pointer;

transition: transform 0.3s ease;

text-decoration: none;

text-align: center;

display: inline-block;

}

.btn:hover { transform: translateY(-2px); }

.btn-primary {

background: linear-gradient(45deg, #4CAF50, #45a049);

color: white;

}

.btn-secondary {

background: linear-gradient(45deg, #666, #555);

color: white;

}

.user-info {

text-align: center;

margin-bottom: 20px;

color: #666;

font-size: 0.9em;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="settings-container">

<div class="pill-icon">💊</div>

<h1>Pill Reminder Settings</h1>

<div class="user-info">Logged in as: )rawliteral" + currentUserType + R"rawliteral(</div>

<div class="current-time">

Current Setting: )rawliteral" +

String(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.hours) + ":" +

String(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.minutes) + R"rawliteral(

</div>

<form method="POST">

<div class="form-group">

<label>Set New Pill Reminder Time:</label>

<div class="time-inputs">

<input type="number" name="hours" min="0" max="23" value=")rawliteral" + String(pillReminder.hours) + R"rawliteral(" required>

<span class="colon">:</span>

<input type="number" name="minutes" min="0" max="59" value=")rawliteral" + String(pillReminder.minutes) + R"rawliteral(" required>

</div>

</div>

<div class="btn-group">

<button type="submit" class="btn btn-primary">💊 Update Time</button>

<a href="/)rawliteral" + currentUserType + R"rawliteral(-dashboard" class="btn btn-secondary">🏠 Back</a>

</div>

</form>

</div>

</body>

</html>)rawliteral";

server.send(200, "text/html", html);

}

// Medical Prescription handler (doctor only)

void handlePrescriptions() {

// Check if user is logged in as doctor

if (!isLoggedIn || currentUserType != "doctor") {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

if (server.method() == HTTP_POST) {

// Handle prescription submission

String medication = server.arg("medication");

String dosage = server.arg("dosage");

String frequency = server.arg("frequency");

String duration = server.arg("duration");

String instructions = server.arg("instructions");

String doctorName = server.arg("doctorName");

// Validate input

if (medication.length() > 0 && dosage.length() > 0 && frequency.length() > 0 && duration.length() > 0) {

addPrescription(medication, dosage, frequency, duration, instructions, doctorName);

// Log to serial monitor

Serial.println("\n" + String("=").substring(0, 50));

Serial.println("💊 NEW PRESCRIPTION ISSUED");

Serial.println(String("=").substring(0, 50));

Serial.println("⏰ Time: " + getRealTimeFormatted());

Serial.println("👨‍⚕️ Doctor: " + (doctorName.length() > 0 ? doctorName : "Not specified"));

Serial.println("💊 Medication: " + medication);

Serial.println("📏 Dosage: " + dosage);

Serial.println("🕐 Frequency: " + frequency);

Serial.println("⏳ Duration: " + duration);

if (instructions.length() > 0) {

Serial.println("📝 Instructions: " + instructions);

}

Serial.println("👤 Patient Status: Prescription Added Successfully");

Serial.println(String("=").substring(0, 50) + "\n");

// Redirect back with success message

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('✅ PRESCRIPTION ISSUED!\\n\\nMedical prescription has been successfully added.\\nFamily members can now view it in their dashboard.');"

"window.location.href='/doctor-dashboard';"

"</script>");

return;

} else {

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('❌ VALIDATION ERROR\\n\\nPlease fill in all required fields:\\n- Medication name\\n- Dosage\\n- Frequency\\n- Duration');"

"window.history.back();"

"</script>");

return;

}

}

// Show prescription form

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='UTF-8'>

<title>💊 Medical Prescription</title>

<style>

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

color: white;

padding: 20px;

}

.prescription-container {

background: rgba(255, 255, 255, 0.95);

backdrop-filter: blur(20px);

border-radius: 25px;

padding: 40px;

box-shadow: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.3);

color: #333;

animation: slideIn 0.8s ease-out;

max-width: 600px;

width: 100%;

}

@keyframes slideIn {

from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }

to { opacity: 1; transform: translateY(0); }

}

.prescription-icon { font-size: 3em; text-align: center; margin-bottom: 20px; }

h1 { font-size: 2em; margin-bottom: 20px; color: #2196F3; text-align: center; }

.form-group {

margin-bottom: 20px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 8px;

font-weight: bold;

color: #555;

}

input, textarea, select {

width: 100%;

padding: 12px;

border: 2px solid #e0e0e0;

border-radius: 10px;

font-size: 1em;

transition: border-color 0.3s;

}

input:focus, textarea:focus, select:focus {

outline: none;

border-color: #2196F3;

}

textarea {

height: 80px;

resize: vertical;

}

.required { color: #f44336; }

.form-row {

display: flex;

gap: 15px;

}

.form-row .form-group {

flex: 1;

}

.btn-group {

display: flex;

gap: 15px;

margin-top: 30px;

}

.btn {

flex: 1;

padding: 12px;

border: none;

border-radius: 15px;

font-size: 1.1em;

cursor: pointer;

text-decoration: none;

text-align: center;

transition: transform 0.3s ease;

}

.btn:hover { transform': translateY(-2px); }

.btn-primary {

background: linear-gradient(45deg, #2196F3, #1976D2);

color: white;

}

.btn-secondary {

background: linear-gradient(45deg, #757575, #424242);

color: white;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="prescription-container">

<div class="prescription-icon">💊</div>

<h1>Medical Prescription</h1>

<form method="post">

<div class="form-group">

<label for="doctorName">Doctor Name:</label>

<input type="text" id="doctorName" name="doctorName" placeholder="Enter doctor's name">

</div>

<div class="form-row">

<div class="form-group">

<label for="medication">Medication <span class="required">*</span>:</label>

<input type="text" id="medication" name="medication" required placeholder="Enter medication name">

</div>

<div class="form-group">

<label for="dosage">Dosage <span class="required">*</span>:</label>

<input type="text" id="dosage" name="dosage" required placeholder="e.g., 500mg">

</div>

</div>

<div class="form-row">

<div class="form-group">

<label for="frequency">Frequency <span class="required">*</span>:</label>

<select id="frequency" name="frequency" required>

<option value="">Select frequency...</option>

<option value="Once daily">Once daily</option>

<option value="Twice daily">Twice daily</option>

<option value="Three times daily">Three times daily</option>

<option value="Four times daily">Four times daily</option>

<option value="Every 4 hours">Every 4 hours</option>

<option value="Every 6 hours">Every 6 hours</option>

<option value="Every 8 hours">Every 8 hours</option>

<option value="As needed">As needed</option>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label for="duration">Duration <span class="required">*</span>:</label>

<input type="text" id="duration" name="duration" required placeholder="e.g., 7 days, 2 weeks">

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label for="instructions">Special Instructions:</label>

<textarea id="instructions" name="instructions" placeholder="Additional instructions for the patient..."></textarea>

</div>

<div class="btn-group">

<button type="submit" class="btn btn-primary">💊 Issue Prescription</button>

<a href="/doctor-dashboard" class="btn btn-secondary">🔙 Back to Dashboard</a>

</div>

</form>

</div>

</body>

</html>)rawliteral";

server.send(200, "text/html", html);

}

// Messaging handler (both doctor and family)

void handleMessages() {

// Check if user is logged in

if (!isLoggedIn || (currentUserType != "doctor" && currentUserType != "family")) {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

if (server.method() == HTTP_POST) {

// Handle message submission

String message = server.arg("message");

if (message.length() > 0) {

addMessage(message, currentUserType);

// Log to serial monitor

Serial.println("\n" + String("=").substring(0, 50));

Serial.println("💬 NEW MESSAGE RECEIVED");

Serial.println(String("=").substring(0, 50));

Serial.println("⏰ Time: " + getRealTimeFormatted());

String senderCapitalized = currentUserType;

senderCapitalized.setCharAt(0, toupper(senderCapitalized.charAt(0)));

Serial.println("👤 From: " + senderCapitalized);

Serial.println("📝 Message: " + message);

Serial.println("🔔 Status: Message delivered successfully");

Serial.println(String("=").substring(0, 50) + "\n");

// Redirect back with success message

String redirectUrl = (currentUserType == "doctor") ? "/doctor-dashboard" : "/family-dashboard";

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('✅ MESSAGE SENT!\\n\\nYour message has been delivered successfully.');"

"window.location.href='" + redirectUrl + "';"

"</script>");

return;

} else {

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('❌ VALIDATION ERROR\\n\\nPlease enter a message before sending.');"

"window.history.back();"

"</script>");

return;

}

}

// Show messaging interface

String senderTitle = (currentUserType == "doctor") ? "Doctor" : "Family";

String recipientTitle = (currentUserType == "doctor") ? "Family" : "Doctor";

String backUrl = (currentUserType == "doctor") ? "/doctor-dashboard" : "/family-dashboard";

// Mark messages from other user type as read when viewing the message center

for (int i = 0; i < messageCount; i++) {

if (messages[i].isValid && !messages[i].isRead) {

// Only mark messages from other user type as read

if ((currentUserType == "doctor" && messages[i].senderType == "family") ||

(currentUserType == "family" && messages[i].senderType == "doctor")) {

messages[i].isRead = true;

}

}

}

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='UTF-8'>

<title>💬 Messages</title>

<style>

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

color: white;

padding: 20px;

}

.messages-container {

background: rgba(255, 255, 255, 0.95);

backdrop-filter: blur(20px);

border-radius: 25px;

padding: 30px;

box-shadow: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.3);

color: #333;

animation: slideIn 0.8s ease-out;

max-width: 800px;

margin: 0 auto;

}

@keyframes slideIn {

from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }

to { opacity: 1; transform: translateY(0); }

}

.messages-icon { font-size: 3em; text-align: center; margin-bottom: 20px; }

h1 { font-size: 2em; margin-bottom: 20px; color: #9C27B0; text-align: center; }

.chat-container {

background: #f5f5f5;

border-radius: 15px;

padding: 20px;

margin-bottom: 25px;

max-height: 300px;

overflow-y: auto;

}

.message {

background: white;

padding: 15px;

border-radius: 10px;

margin-bottom: 15px;

box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);

}

.message-header {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

margin-bottom: 8px;

}

.message-sender {

font-weight: bold;

color: #9C27B0;

}

.message-time {

font-size: 0.9em;

color: #666;

}

.message-content {

line-height: 1.5;

}

.no-messages {

text-align: center;

color: #666;

font-style: italic;

padding: 40px;

}

.form-group {

margin-bottom: 20px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 8px;

font-weight: bold;

color: #555;

}

textarea {

width: 100%;

padding: 15px;

border: 2px solid #e0e0e0;

border-radius: 10px;

font-size: 1em;

transition: border-color 0.3s;

height: 100px;

resize: vertical;

}

textarea:focus {

outline: none;

border-color: #9C27B0;

}

.btn-group {

display: flex;

gap: 15px;

margin-top: 20px;

}

.btn {

flex: 1;

padding: 12px;

border: none;

border-radius: 15px;

font-size: 1.1em;

cursor: pointer;

text-decoration: none;

text-align: center;

transition: transform 0.3s ease;

}

.btn:hover { transform: translateY(-2px); }

.btn-primary {

background: linear-gradient(45deg, #9C27B0, #7B1FA2);

color: white;

}

.btn-secondary {

background: linear-gradient(45deg, #757575, #424242);

color: white;

}

</style>

<script>

// Auto-scroll chat container to bottom to show newest messages

window.onload = function() {

var chatContainer = document.querySelector('.chat-container');

chatContainer.scrollTop = chatContainer.scrollHeight;

};

</script>

</head>

<body>

<div class="messages-container">

<div class="messages-icon">💬</div>

<h1>Message Center</h1>

<div class="chat-container">)rawliteral" + getMessagesHTML() + R"rawliteral(</div>

<form method="post">

<div class="form-group">

<label for="message">Send Message to )rawliteral" + recipientTitle + R"rawliteral(:</label>

<textarea id="message" name="message" required placeholder="Type your message here..."></textarea>

</div>

<div class="btn-group">

<button type="submit" class="btn btn-primary">📤 Send Message</button>

<a href=")rawliteral" + backUrl + R"rawliteral(" class="btn btn-secondary">🔙 Back to Dashboard</a>

</div>

</form>

</div>

</body>

</html>)rawliteral";

server.send(200, "text/html", html);

}

// Weekly Report handler (doctor only)

void handleWeeklyReport() {

// Check if user is logged in as doctor

if (!isLoggedIn || currentUserType != "doctor") {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

// Generate weekly report

String currentDate = getRealDateTime();

String reportDate = (currentDate != "Time not set") ? currentDate : "System Uptime: " + String(millis() / 1000) + " seconds";

// Calculate average values (simplified - in real implementation, you'd store historical data)

float avgRoomTemp = sensorData.room.temperature;

float avgRoomHumid = sensorData.room.humidity;

float avgPatientTemp = sensorData.patient.temperature;

float avgPatientHumid = sensorData.patient.humidity;

int avgHeartRate = sensorData.heartRate.bpm;

float avgAirQuality = sensorData.airQuality.gasPercent;

// Generate alerts summary using alert counters

String alertsSummary = "";

int alertCount = 0;

// Heart rate alerts

if (alertCounters.heartRateHigh > 0) {

alertsSummary += "<li>High heart rate alerts: " + String(alertCounters.heartRateHigh) + " times (>120 BPM)</li>";

alertCount += alertCounters.heartRateHigh;

}

// Room temperature alerts

if (alertCounters.roomTempHigh > 0) {

alertsSummary += "<li>Room temperature too high: " + String(alertCounters.roomTempHigh) + " times (>26°C)</li>";

alertCount += alertCounters.roomTempHigh;

}

if (alertCounters.roomTempLow > 0) {

alertsSummary += "<li>Room temperature too low: " + String(alertCounters.roomTempLow) + " times (<18°C)</li>";

alertCount += alertCounters.roomTempLow;

}

// Room humidity alerts

if (alertCounters.roomHumidHigh > 0) {

alertsSummary += "<li>Room humidity too high: " + String(alertCounters.roomHumidHigh) + " times (>70%)</li>";

alertCount += alertCounters.roomHumidHigh;

}

if (alertCounters.roomHumidLow > 0) {

alertsSummary += "<li>Room humidity too low: " + String(alertCounters.roomHumidLow) + " times (<30%)</li>";

alertCount += alertCounters.roomHumidLow;

}

// Patient area temperature alerts

if (alertCounters.patientTempHigh > 0) {

alertsSummary += "<li>Patient area too hot: " + String(alertCounters.patientTempHigh) + " times (>30°C)</li>";

alertCount += alertCounters.patientTempHigh;

}

if (alertCounters.patientTempLow > 0) {

alertsSummary += "<li>Patient area too cold: " + String(alertCounters.patientTempLow) + " times (<18°C)</li>";

alertCount += alertCounters.patientTempLow;

}

// Patient area humidity alerts

if (alertCounters.patientHumidHigh > 0) {

alertsSummary += "<li>Patient area too humid: " + String(alertCounters.patientHumidHigh) + " times (>70%)</li>";

alertCount += alertCounters.patientHumidHigh;

}

if (alertCounters.patientHumidLow > 0) {

alertsSummary += "<li>Patient area too dry: " + String(alertCounters.patientHumidLow) + " times (<30%)</li>";

alertCount += alertCounters.patientHumidLow;

}

// Air quality alerts

if (alertCounters.airQualityDanger > 0) {

alertsSummary += "<li>Air quality DANGER level: " + String(alertCounters.airQualityDanger) + " times (critical gas levels)</li>";

alertCount += alertCounters.airQualityDanger;

}

if (alertCounters.airQualityWarning > 0) {

alertsSummary += "<li>Air quality WARNING level: " + String(alertCounters.airQualityWarning) + " times (elevated gas levels)</li>";

alertCount += alertCounters.airQualityWarning;

}

if (alertCount == 0) {

alertsSummary = "<li>No alerts during monitoring period</li>";

}

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='UTF-8'>

<title>📊 Weekly Health Report</title>

<style>

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: white;

color: #333;

line-height: 1.6;

padding: 0;

}

.report-container {

max-width: 210mm; /* A4 width */

margin: 0 auto;

background: white;

min-height: 297mm; /* A4 height */

padding: 20mm;

box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);

}

.report-header {

text-align: center;

border-bottom: 3px solid #667eea;

padding-bottom: 20px;

margin-bottom: 30px;

}

.report-title {

font-size: 24px;

color: #667eea;

font-weight: bold;

margin-bottom: 10px;

}

.report-subtitle {

font-size: 16px;

color: #666;

margin-bottom: 5px;

}

.report-date {

font-size: 14px;

color: #888;

}

.patient-info {

background: #f8f9fa;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

margin-bottom: 30px;

border-left: 5px solid #667eea;

}

.patient-info h2 {

color: #667eea;

margin-bottom: 15px;

font-size: 18px;

}

.info-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));

gap: 15px;

}

.info-item {

display: flex;

justify-content: space-between;

padding: 8px 0;

border-bottom: 1px solid #eee;

}

.info-label {

font-weight: 600;

color: #555;

}

.info-value {

color: #333;

font-weight: bold;

}

.section {

margin-bottom: 30px;

}

.section-title {

font-size: 18px;

color: #667eea;

border-bottom: 2px solid #eee;

padding-bottom: 10px;

margin-bottom: 20px;

font-weight: bold;

}

.metrics-grid {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));

gap: 20px;

margin-bottom: 20px;

}

.metric-card {

background: linear-gradient(135deg, #f8f9fa 0%, #e9ecef 100%);

padding: 20px;

border-radius: 10px;

border: 1px solid #dee2e6;

text-align: center;

}

.metric-title {

font-size: 14px;

color: #666;

margin-bottom: 10px;

font-weight: 600;

}

.metric-value {

font-size: 24px;

font-weight: bold;

color: #667eea;

margin-bottom: 5px;

}

.metric-unit {

font-size: 12px;

color: #888;

}

.status-good { color: #28a745; }

.status-warning { color: #ffc107; }

.status-danger { color: #dc3545; }

.alerts-section {

background: #fff3cd;

border: 1px solid #ffeaa7;

border-radius: 10px;

padding: 20px;

margin-bottom: 20px;

}

.alerts-title {

color: #856404;

font-weight: bold;

margin-bottom: 15px;

font-size: 16px;

}

.alerts-list {

list-style: none;

padding: 0;

}

.alerts-list li {

padding: 8px 0;

border-bottom: 1px solid #f8d7da;

color: #721c24;

}

.alerts-list li:last-child {

border-bottom: none;

}

.summary-section {

background: #d1ecf1;

border: 1px solid #bee5eb;

border-radius: 10px;

padding: 20px;

margin-bottom: 20px;

}

.summary-title {

color: #0c5460;

font-weight: bold;

margin-bottom: 15px;

font-size: 16px;

}

.summary-text {

color: #0c5460;

line-height: 1.8;

}

.footer {

text-align: center;

padding-top: 20px;

border-top: 1px solid #eee;

color: #666;

font-size: 12px;

}

.action-buttons {

position: fixed;

top: 20px;

right: 20px;

display: flex;

gap: 10px;

z-index: 1000;

}

.btn {

padding: 10px 20px;

border: none;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

text-decoration: none;

font-weight: bold;

transition: all 0.3s ease;

}

.btn-primary {

background: #667eea;

color: white;

}

.btn-secondary {

background: #6c757d;

color: white;

}

.btn:hover {

transform: translateY(-2px);

box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);

}

@media print {

.action-buttons { display: none; }

.report-container {

box-shadow: none;

margin: 0;

padding: 15mm;

}

body { background: white; }

}

@page {

size: A4;

margin: 20mm;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="action-buttons">

<button class="btn btn-primary" onclick="window.print()">🖨️ Print Report</button>

<a href="/doctor-dashboard" class="btn btn-secondary">🔙 Back to Dashboard</a>

</div>

<div class="report-container">

<div class="report-header">

<div class="report-title">📊 WEEKLY HEALTH MONITORING REPORT</div>

<div class="report-subtitle">Patient Health & Environmental Analysis</div>

<div class="report-date">Generated: )rawliteral" + reportDate + R"rawliteral(</div>

</div>

<div class="patient-info">

<h2>👤 Patient Information</h2>

<div class="info-grid">

<div class="info-item">

<span class="info-label">Patient ID:</span>

<span class="info-value">PATIENT-001</span>

</div>

<div class="info-item">

<span class="info-label">Monitoring Period:</span>

<span class="info-value">7 Days</span>

</div>

<div class="info-item">

<span class="info-label">Report Type:</span>

<span class="info-value">Weekly Summary</span>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="section-title">📈 Vital Signs Summary</div>

<div class="metrics-grid">

<div class="metric-card">

<div class="metric-title">Average Heart Rate</div>

<div class="metric-value )rawliteral" + String(avgHeartRate > 100 ? "status-warning" : "status-good") + R"rawliteral(">)rawliteral" + String(avgHeartRate) + R"rawliteral(</div>

<div class="metric-unit">BPM</div>

</div>

<div class="metric-card">

<div class="metric-title">Patient Area Temperature</div>

<div class="metric-value )rawliteral" + String((avgPatientTemp > 30 || avgPatientTemp < 18) ? "status-warning" : "status-good") + R"rawliteral(">)rawliteral" + String(avgPatientTemp, 1) + R"rawliteral(</div>

<div class="metric-unit">°C</div>

</div>

<div class="metric-card">

<div class="metric-title">Patient Area Humidity</div>

<div class="metric-value )rawliteral" + String((avgPatientHumid > 70 || avgPatientHumid < 30) ? "status-warning" : "status-good") + R"rawliteral(">)rawliteral" + String(avgPatientHumid, 1) + R"rawliteral(</div>

<div class="metric-unit">%</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="section-title">🏠 Environmental Conditions</div>

<div class="metrics-grid">

<div class="metric-card">

<div class="metric-title">Room Temperature</div>

<div class="metric-value )rawliteral" + String((avgRoomTemp > 26 || avgRoomTemp < 18) ? "status-warning" : "status-good") + R"rawliteral(">)rawliteral" + String(avgRoomTemp, 1) + R"rawliteral(</div>

<div class="metric-unit">°C</div>

</div>

<div class="metric-card">

<div class="metric-title">Room Humidity</div>

<div class="metric-value )rawliteral" + String((avgRoomHumid > 70 || avgRoomHumid < 30) ? "status-warning" : "status-good") + R"rawliteral(">)rawliteral" + String(avgRoomHumid, 1) + R"rawliteral(</div>

<div class="metric-unit">%</div>

</div>

<div class="metric-card">

<div class="metric-title">Air Quality Index</div>

<div class="metric-value )rawliteral" + String(avgAirQuality > 50 ? "status-warning" : "status-good") + R"rawliteral(">)rawliteral" + String(avgAirQuality, 1) + R"rawliteral(</div>

<div class="metric-unit">%</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="alerts-section">

<div class="alerts-title">⚠️ Alerts & Notifications Summary</div>

<ul class="alerts-list">)rawliteral" + alertsSummary + R"rawliteral(</ul>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="summary-section">

<div class="summary-title">📋 Clinical Summary</div>

<div class="summary-text">

<p><strong>Overall Health Status:</strong> )rawliteral" + String(alertCount == 0 ? "Stable - No significant concerns detected during monitoring period." : "Requires Attention - " + String(alertCount) + " alert(s) detected during monitoring period.") + R"rawliteral(</p>

<p><strong>Cardiovascular:</strong> Average heart rate of )rawliteral" + String(avgHeartRate) + R"rawliteral( BPM )rawliteral" + String(avgHeartRate > 100 ? "indicates elevated heart rate requiring monitoring." : "is within normal range.") + R"rawliteral(</p>

<p><strong>Environmental Comfort:</strong> Room maintained at )rawliteral" + String(avgRoomTemp, 1) + R"rawliteral(°C with )rawliteral" + String(avgRoomHumid, 1) + R"rawliteral(% humidity. )rawliteral" + String((avgRoomTemp >= 18 && avgRoomTemp <= 26 && avgRoomHumid >= 30 && avgRoomHumid <= 70) ? "Environmental conditions are optimal for patient comfort." : "Environmental adjustments may be needed for optimal comfort.") + R"rawliteral(</p>

<p><strong>Recommendations:</strong> )rawliteral" + String(alertCount == 0 ? "Continue current monitoring protocol. Patient environment and vitals are stable." : "Increase monitoring frequency and consider clinical intervention for elevated parameters.") + R"rawliteral(</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="section-title">💊 Medication Compliance</div>

<div class="info-grid">

<div class="info-item">

<span class="info-label">Scheduled Pill Time:</span>

<span class="info-value">)rawliteral" + String(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.hours) + ":" + String(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "") + String(pillReminder.minutes) + R"rawliteral(</span>

</div>

<div class="info-item">

<span class="info-label">Reminder Status:</span>

<span class="info-value">)rawliteral" + String(pillReminder.isSet ? "Active" : "Inactive") + R"rawliteral(</span>

</div>

<div class="info-item">

<span class="info-label">Compliance Rate:</span>

<span class="info-value">Tracking Available</span>

</div>

</div>

</div>

<div class="footer">

<p>📋 Generated by Health Monitor System | 🏥 Patient Care Dashboard</p>

<p>For medical emergencies, contact healthcare provider immediately</p>

<p>Report ID: RPT-)rawliteral" + String(millis()) + R"rawliteral( | System Version: 1.0</p>

</div>

</div>

</body>

</html>)rawliteral";

server.send(200, "text/html", html);

}

// Reset Alert Counters handler (doctor only)

void handleResetCounters() {

// Check if user is logged in as doctor

if (!isLoggedIn || currentUserType != "doctor") {

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(302);

return;

}

// Check login timeout

if (millis() - loginTime > LOGIN_TIMEOUT) {

isLoggedIn = false;

currentUserType = "";

server.sendHeader("Location", "/?timeout=1");

server.send(302);

return;

}

// Reset all alert counters

resetAlertCounters();

// Send success response

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('📊 ALERT COUNTERS RESET!\\n\\nNew monitoring period started.\\nAll alert counters have been reset to zero.');"

"window.location.href='/doctor-dashboard';"

"</script>");

}

void handleCallFamily() {

// Check if user is logged in as family - they shouldn't contact themselves

if (isLoggedIn && currentUserType == "family") {

// Return 404 Not Found - Family members shouldn't call themselves

String html = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='UTF-8'>

<title>404 - Not Found</title>

<style>

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

color: white;

text-align: center;

}

.error-container {

background: rgba(255, 255, 255, 0.95);

backdrop-filter: blur(20px);

border-radius: 25px;

padding: 50px;

box-shadow: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.3);

color: #333;

animation: slideIn 0.8s ease-out;

}

@keyframes slideIn {

from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }

to { opacity: 1; transform: translateY(0); }

}

.error-icon { font-size: 4em; margin-bottom: 20px; }

h1 { font-size: 2.5em; margin-bottom: 20px; color: #ff6b6b; }

p { font-size: 1.2em; margin-bottom: 20px; line-height: 1.6; color: #666; }

.back-btn {

background: linear-gradient(45deg, #667eea, #764ba2);

color: white;

padding: 12px 24px;

border: none;

border-radius: 15px;

font-size: 1.1em;

cursor: pointer;

text-decoration: none;

display: inline-block;

margin-top: 20px;

transition: transform 0.3s ease;

}

.back-btn:hover { transform: translateY(-2px); }

</style>

</head>

<body>

<div class="error-container">

<div class="error-icon">🚫</div>

<h1>404 - Not Found</h1>

<p><strong>This page is not available.</strong></p>

<p>Family members cannot call themselves.</p>

<p>Use the "Call Nurse" button if you need assistance.</p>

<a href="/" class="back-btn">🏠 Back to Dashboard</a>

</div>

</body>

</html>)rawliteral";

server.send(404, "text/html", html);

return;

}

// For doctors - allow calling family

sendFamilyAlert();

// Write detailed message to serial monitor for doctor calling family

Serial.println("\n" + String("=").substring(0, 50));

Serial.println("📞 DOCTOR: FAMILY CALL ACTIVATED 📞");

Serial.println(String("=").substring(0, 50));

Serial.println("⏰ Time: " + getRealTimeFormatted());

Serial.println("👨‍⚕️ Doctor Status: CONTACTING PATIENT'S FAMILY");

Serial.println("🏥 Action Required: FAMILY NOTIFICATION NEEDED");

Serial.println("📍 Location: Medical Facility");

Serial.println("🔔 Alert Level: NORMAL PRIORITY");

Serial.println("💡 Instructions: Please contact patient's family members");

Serial.println("👨‍👩‍👧‍👦 Family communication requested by doctor");

Serial.println(String("=").substring(0, 50) + "\n");

// Send JavaScript response to show popup alert

server.send(200, "text/html",

"<script>"

"alert('📞 FAMILY CONTACTED!\\n\\nFamily has been notified successfully.\\nCheck serial monitor for details.');"

"window.history.back();"

"</script>");

}

// LED handlers with simpler response

void handleLEDOn()

{

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303); // See Other

}

void handleLEDOff()

{

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303); // See Other

}

// Contact Nurse handler for web interface

void handleContactNurse()

{

// Send nurse alert to serial monitor (same as button press)

sendNurseAlert();

// Send success response

server.send(200, "text/plain", "Nurse contacted successfully");

}

// Contact Family handler for web interface

void handleContactFamily()

{

// Check if user is logged in as family - they shouldn't contact themselves

if (isLoggedIn && currentUserType == "family") {

server.send(404, "text/plain", "Not Found - Family members cannot call themselves");

return;

}

// Send family alert to serial monitor (same as button press)

sendFamilyAlert();

// Send success response

server.send(200, "text/plain", "Family contacted successfully");

}

// 📝 Heart Rate Alert Serial Logger

void logHeartRateAlert(int heartRate) {

// Check if we've already logged a message recently (cooldown period)

static bool alertLogged = false;

static unsigned long lastLogTime = 0;

const unsigned long LOG_COOLDOWN = 15000; // 15 seconds cooldown between logs

if (alertLogged && (millis() - lastLogTime) < LOG_COOLDOWN) {

return;

}

// Also check if a full-screen alert is already active

if (fullScreenAlert && emergencyAlert) {

return; // Don't trigger a new alert while one is already active

}

Serial.println("");

Serial.println("==================================");

// Create timestamp string with real date/time

String realDateTime = getRealDateTime();

char timestamp[50];

if (realDateTime != "Time not set") {

// Use real date and time

snprintf(timestamp, sizeof(timestamp), "%s", realDateTime.c_str());

} else {

// Fallback to uptime if NTP failed

unsigned long uptime = millis() / 1000;

uint8_t uptimeHours = uptime / 3600;

uint8_t uptimeMinutes = (uptime % 3600) / 60;

uint8_t uptimeSeconds = uptime % 60;

snprintf(timestamp, sizeof(timestamp), "Uptime: %02d:%02d:%02d",

uptimeHours, uptimeMinutes, uptimeSeconds);

}

// Log detailed alert to serial monitor

Serial.println("🚨 CRITICAL HEART RATE ALERT 🚨");

Serial.println("====================================");

Serial.print("⏰ Time: ");

Serial.println(timestamp);

Serial.print("❤️ Heart Rate: ");

Serial.println(heartRate);

Serial.println("⚠️  Status: DANGEROUS (Above 120 BPM threshold)");

Serial.println("🔧 Health Monitor System");

Serial.println("==========================================");

// Mark as logged

alertLogged = true;

lastLogTime = millis();

// Trigger visual emergency alert and buzzer (only if not already active)

emergencyAlert = true;

fullScreenAlert = true;

emergencyAlertTime = millis();

emergencyAlertType = "HEART"; // Set alert type for heart rate

// Increment heart rate alert counter

alertCounters.heartRateHigh++;

}

// 🌡️ Room Temperature Alert Logger

void logRoomTempAlert(float temperature, bool isHigh) {

// Check cooldown period

static bool alertLogged = false;

static unsigned long lastLogTime = 0;

const unsigned long LOG_COOLDOWN = 15000; // 15 seconds cooldown for temp alerts

if (alertLogged && (millis() - lastLogTime) < LOG_COOLDOWN) {

return;

}

// Trigger visual alert and sound

environmentalAlert = true;

environmentalAlertTime = millis();

if (isHigh) {

currentEnvironmentalAlert = "Room TOO hot";

alertStates.roomTempHigh = true;

alertStates.roomTempLow = false;

// Increment room temperature high counter

alertCounters.roomTempHigh++;

} else {

currentEnvironmentalAlert = "Room too cold";

alertStates.roomTempLow = true;

alertStates.roomTempHigh = false;

// Increment room temperature low counter

alertCounters.roomTempLow++;

}

environmentalAlertActive = true;

alertLogged = true;

lastLogTime = millis();

}

// 💧 Room Humidity Alert Logger

void logRoomHumidityAlert(float humidity, bool isHigh) {

// Check cooldown period

static bool alertLogged = false;

static unsigned long lastLogTime = 0;

const unsigned long LOG_COOLDOWN = 15000; // 15 seconds cooldown for humidity alerts

if (alertLogged && (millis() - lastLogTime) < LOG_COOLDOWN) {

return;

}

// Trigger visual alert and sound

environmentalAlert = true;

environmentalAlertTime = millis();

if (isHigh) {

currentEnvironmentalAlert = "Room TOO humid";

alertStates.roomHumidHigh = true;

alertStates.roomHumidLow = false;

// Increment room humidity high counter

alertCounters.roomHumidHigh++;

} else {

currentEnvironmentalAlert = "Room too dry";

alertStates.roomHumidLow = true;

alertStates.roomHumidHigh = false;

// Increment room humidity low counter

alertCounters.roomHumidLow++;

}

environmentalAlertActive = true;

alertLogged = true;

lastLogTime = millis();

}

// 🌡️ Patient Area Temperature Alert Logger

void logBodyTempAlert(float temperature, bool isHigh) {

// Check cooldown period

static bool alertLogged = false;

static unsigned long lastLogTime = 0;

const unsigned long LOG_COOLDOWN = 15000; // 15 seconds cooldown for patient area temp alerts

if (alertLogged && (millis() - lastLogTime) < LOG_COOLDOWN) {

return;

}

// Trigger visual alert and sound

environmentalAlert = true;

environmentalAlertTime = millis();

if (isHigh) {

currentEnvironmentalAlert = "Patient TOO hot";

alertStates.patientTempHigh = true;

alertStates.patientTempLow = false;

// Increment patient temperature high counter

alertCounters.patientTempHigh++;

} else {

currentEnvironmentalAlert = "Patient too cold";

alertStates.patientTempLow = true;

alertStates.patientTempHigh = false;

// Increment patient temperature low counter

alertCounters.patientTempLow++;

}

environmentalAlertActive = true;

alertLogged = true;

lastLogTime = millis();

}

void logBodyHumidityAlert(float humidity, bool isHigh) {

// Check cooldown period

static bool alertLogged = false;

static unsigned long lastLogTime = 0;

const unsigned long LOG_COOLDOWN = 15000; // 15 seconds cooldown for patient area humidity alerts

if (alertLogged && (millis() - lastLogTime) < LOG_COOLDOWN) {

return;

}

// Trigger visual alert and sound

environmentalAlert = true;

environmentalAlertTime = millis();

if (isHigh) {

currentEnvironmentalAlert = "Patient TOO humid";

alertStates.patientHumidHigh = true;

alertStates.patientHumidLow = false;

// Increment patient humidity high counter

alertCounters.patientHumidHigh++;

} else {

currentEnvironmentalAlert = "Patient too dry";

alertStates.patientHumidLow = true;

alertStates.patientHumidHigh = false;

// Increment patient humidity low counter

alertCounters.patientHumidLow++;

}

environmentalAlertActive = true;

alertLogged = true;

lastLogTime = millis();

}

// 🌬️ Air Quality Alert Logger

void logAirQualityAlert(int gasLevel, bool isDanger) {

// Check cooldown period

static bool alertLogged = false;

static unsigned long lastLogTime = 0;

const unsigned long LOG_COOLDOWN = 15000; // 15 seconds cooldown for air quality alerts

if (alertLogged && (millis() - lastLogTime) < LOG_COOLDOWN) {

return;

}

// Trigger visual alert and sound

environmentalAlert = true;

environmentalAlertTime = millis();

if (isDanger) {

currentEnvironmentalAlert = "Air DANGER!";

alertStates.airQualityDanger = true;

alertStates.airQualityWarning = false;

// Increment air quality danger counter

alertCounters.airQualityDanger++;

} else {

currentEnvironmentalAlert = "Air Warning!";

alertStates.airQualityWarning = true;

alertStates.airQualityDanger = false;

// Increment air quality warning counter

alertCounters.airQualityWarning++;

}

environmentalAlertActive = true;

alertLogged = true;

lastLogTime = millis();

}

// 🔍 Room Environment Alert Checker

void checkRoomAlerts(float temp, float humid) {

// Check room temperature

if (temp >= ROOM_TEMP_HIGH) {

logRoomTempAlert(temp, true);  // High temperature

} else if (temp <= ROOM_TEMP_LOW) {

logRoomTempAlert(temp, false); // Low temperature

}

// Check room humidity

if (humid >= ROOM_HUMID_HIGH) {

logRoomHumidityAlert(humid, true);  // High humidity

} else if (humid <= ROOM_HUMID_LOW) {

logRoomHumidityAlert(humid, false); // Low humidity

}

// Clear alert states if conditions return to normal

clearAlertStates(temp, humid, 0, 0); // Room data only

}

// 🔍 Patient Area Environment Alert Checker

void checkBodyAlerts(float temp, float humid) {

// Check patient area temperature

if (temp >= BODY_TEMP_HIGH) {

logBodyTempAlert(temp, true);  // Patient area too hot

} else if (temp <= BODY_TEMP_LOW) {

logBodyTempAlert(temp, false); // Patient area too cold

}

// Check patient area humidity

if (humid >= BODY_HUMID_HIGH) {

logBodyHumidityAlert(humid, true);  // Patient area too humid

} else if (humid <= BODY_HUMID_LOW) {

logBodyHumidityAlert(humid, false); // Patient area too dry

}

// Clear alert states if conditions return to normal

clearAlertStates(0, 0, temp, humid); // Patient data only

}

// 🔍 Air Quality Alert Checker

void checkAirQualityAlerts(int gasLevel) {

// Check air quality levels

if (gasLevel >= MQ_DANGER_LEVEL) {

logAirQualityAlert(gasLevel, true);  // Dangerous level

} else if (gasLevel >= MQ_WARNING_LEVEL) {

logAirQualityAlert(gasLevel, false); // Warning level

} else if (gasLevel < MQ_SAFE_LEVEL) {

// Clear air quality alerts when level is safe

alertStates.airQualityWarning = false;

alertStates.airQualityDanger = false;

}

}

// Function to reset alert counters (for new monitoring period)

void resetAlertCounters() {

alertCounters.heartRateHigh = 0;

alertCounters.roomTempHigh = 0;

alertCounters.roomTempLow = 0;

alertCounters.roomHumidHigh = 0;

alertCounters.roomHumidLow = 0;

alertCounters.patientTempHigh = 0;

alertCounters.patientTempLow = 0;

alertCounters.patientHumidHigh = 0;

alertCounters.patientHumidLow = 0;

alertCounters.airQualityWarning = 0;

alertCounters.airQualityDanger = 0;

Serial.println("=== ALERT COUNTERS RESET ===");

Serial.println("New monitoring period started");

Serial.println("============================");

}

void checkPillReminder() {

// Pill reminder is always active, no need to check isSet

// Get current time

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) {

return; // Can't get time, skip check

}

int currentHour = timeinfo.tm_hour;

int currentMinute = timeinfo.tm_min;

// Debug output every minute to show pill checking

static int lastDebugMinute = -1;

if (currentMinute != lastDebugMinute) {

lastDebugMinute = currentMinute;

}

// Check if current time matches pill time

if (currentHour == pillReminder.hours && currentMinute == pillReminder.minutes) {

// Only show alert once per minute (to avoid spam)

if (!pillReminder.alertShown) {

// Trigger visual alert

emergencyAlert = true;

fullScreenAlert = true;

emergencyAlertTime = millis();

emergencyAlertType = "PILL"; // Set alert type for pill reminder

// Sound buzzer alarm

soundBuzzerAlarm();

pillReminder.alertShown = true;

}

} else {

// Reset alert flag when time changes

pillReminder.alertShown = false;

}

}

// Update system time

void updateSystemTime() {

unsigned long currentMillis = millis();

unsigned long elapsed = currentMillis - lastTimeUpdate;

if (elapsed >= 1000) {  // Update every second

systemTime.seconds++;

if (systemTime.seconds >= 60) {

systemTime.seconds = 0;

systemTime.minutes++;

if (systemTime.minutes >= 60) {

systemTime.minutes = 0;

systemTime.hours++;

if (systemTime.hours >= 24) {

systemTime.hours = 0;

}

}

}

lastTimeUpdate = currentMillis;

}

}

// Get real date and time string

String getRealDateTime() {

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) {

return "Time not set";

}

char dateTimeStr[30];

strftime(dateTimeStr, sizeof(dateTimeStr), "%Y/%m/%d %H:%M:%S", &timeinfo);

return String(dateTimeStr);

}

// Get formatted real time for display

String getRealTimeFormatted() {

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) {

return "N/A";

}

char timeStr[20];

strftime(timeStr, sizeof(timeStr), "%H:%M:%S", &timeinfo);

return String(timeStr);

}

// Convert Gregorian date to Persian (Shamsi) calendar

String getPersianDate() {

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) {

return "Time not set";

}

// Simple Persian calendar conversion

int gYear = timeinfo.tm_year + 1900;

int gMonth = timeinfo.tm_mon + 1;

int gDay = timeinfo.tm_mday;

// Basic conversion algorithm (simplified)

int pYear = gYear - 621;

if (gMonth < 3 || (gMonth == 3 && gDay < 21)) {

pYear--;

}

// Approximate Persian month and day calculation

int pMonth, pDay;

// Simplified conversion based on Gregorian month

if (gMonth >= 3 && gMonth <= 5) {

// Spring months (فروردین، اردیبهشت، خرداد)

pMonth = gMonth - 2;

pDay = gDay;

if (gMonth == 3 && gDay < 21) {

pMonth = 12;

pDay = gDay + 10;

pYear--;

}

} else if (gMonth >= 6 && gMonth <= 8) {

// Summer months (تیر، مرداد، شهریور)

pMonth = gMonth - 2;

pDay = gDay;

} else if (gMonth >= 9 && gMonth <= 11) {

// Autumn months (مهر، آبان، آذر)

pMonth = gMonth - 2;

pDay = gDay;

} else {

// Winter months (دی، بهمن، اسفند)

pMonth = gMonth + 10;

pDay = gDay;

if (pMonth > 12) {

pMonth -= 12;

}

}

// Ensure valid ranges

if (pMonth > 12) pMonth = 12;

if (pMonth < 1) pMonth = 1;

if (pDay > 31) pDay = 31;

if (pDay < 1) pDay = 1;

// Format in YYYY/MM/DD

char persianDateStr[20];

snprintf(persianDateStr, sizeof(persianDateStr), "%04d/%02d/%02d",

pYear, pMonth, pDay);

return String(persianDateStr);

}

// Message and prescription management functions

void addPrescription(String medication, String dosage, String frequency, String duration, String instructions, String doctorName) {

if (prescriptionCount < MAX_PRESCRIPTIONS) {

prescriptions[prescriptionCount].medication = medication;

prescriptions[prescriptionCount].dosage = dosage;

prescriptions[prescriptionCount].frequency = frequency;

prescriptions[prescriptionCount].duration = duration;

prescriptions[prescriptionCount].instructions = instructions;

prescriptions[prescriptionCount].doctorName = doctorName;

prescriptions[prescriptionCount].timestamp = getRealDateTime();

prescriptions[prescriptionCount].isValid = true;

prescriptionCount++;

}

}

void addMessage(String content, String senderType) {

if (messageCount < MAX_MESSAGES) {

messages[messageCount].content = content;

messages[messageCount].senderType = senderType;

messages[messageCount].timestamp = getRealDateTime();

messages[messageCount].isValid = true;

messages[messageCount].isRead = false;

messageCount++;

// Message notifications are handled via web dashboard only

}

}

String getPrescriptionsHTML() {

if (prescriptionCount == 0) {

return "<div class='no-prescriptions'>📝 No prescriptions available</div>";

}

String html = "";

for (int i = prescriptionCount - 1; i >= 0; i--) { // Show newest first

if (prescriptions[i].isValid) {

html += "<div class='prescription'>";

html += "<div class='prescription-header'>";

html += "<div class='prescription-medication'>💊 " + prescriptions[i].medication + "</div>";

html += "<div class='prescription-time'>" + prescriptions[i].timestamp + "</div>";

html += "</div>";

if (prescriptions[i].doctorName.length() > 0) {

html += "<div class='prescription-doctor'>👨‍⚕️ Dr. " + prescriptions[i].doctorName + "</div>";

}

html += "<div class='prescription-details'>";

html += "<strong>📏 Dosage:</strong> " + prescriptions[i].dosage + "<br>";

html += "<strong>🕐 Frequency:</strong> " + prescriptions[i].frequency + "<br>";

html += "<strong>⏳ Duration:</strong> " + prescriptions[i].duration;

if (prescriptions[i].instructions.length() > 0) {

html += "<br><strong>📝 Instructions:</strong> " + prescriptions[i].instructions;

}

html += "</div></div>";

}

}

return html;

}

String getMessagesHTML() {

if (messageCount == 0) {

return "<div class='no-messages'>💭 No messages yet</div>";

}

String html = "";

for (int i = 0; i < messageCount; i++) { // Show oldest first, newest at bottom

if (messages[i].isValid) {

String senderIcon = (messages[i].senderType == "doctor") ? "👨‍⚕️" : "👨‍👩‍👧‍👦";

String senderName = messages[i].senderType;

senderName.setCharAt(0, toupper(senderName.charAt(0)));

html += "<div class='message'>";

html += "<div class='message-header'>";

html += "<div class='message-sender'>" + senderIcon + " " + senderName + "</div>";

html += "<div class='message-time'>" + messages[i].timestamp + "</div>";

html += "</div>";

html += "<div class='message-content'>" + messages[i].content + "</div>";

html += "</div>";

}

}

return html;

}

int getUnreadMessageCount() {

int count = 0;

for (int i = 0; i < messageCount; i++) {

if (messages[i].isValid && !messages[i].isRead) {

// Only count messages from other user type

if ((currentUserType == "doctor" && messages[i].senderType == "family") ||

(currentUserType == "family" && messages[i].senderType == "doctor")) {

count++;

}

}

}

return count;

}

// Removed pill dispensing system functions

// Room DHT Sensor Task

void roomDhtTask(void * parameter) {

while(1) {

if (xSemaphoreTake(dhtMutex, portMAX_DELAY)) {

float newTemp = roomDht.readTemperature();

float newHum = roomDht.readHumidity();

if (!isnan(newTemp) && !isnan(newHum)) {

sensorData.room.temperature = newTemp;

sensorData.room.humidity = newHum;

sensorData.room.lastUpdate = millis();

// Check for room environment alerts

checkRoomAlerts(newTemp, newHum);

}

xSemaphoreGive(dhtMutex);

}

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);  // Read every 2 seconds

}

}

// Patient DHT Sensor Task

void patientDhtTask(void * parameter) {

while(1) {

if (xSemaphoreTake(dhtMutex, portMAX_DELAY)) {

float newTemp = patientDht.readTemperature();

float newHum = patientDht.readHumidity();

if (!isnan(newTemp) && !isnan(newHum)) {

sensorData.patient.temperature = newTemp;

sensorData.patient.humidity = newHum;

sensorData.patient.lastUpdate = millis();

// Check for body/patient environment alerts

checkBodyAlerts(newTemp, newHum);

}

xSemaphoreGive(dhtMutex);

}

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);  // Read every 2 seconds

}

}

// Heart Rate Monitoring Task (using potentiometer simulation)

void heartRateTask(void * parameter) {

static unsigned long lastHeartBeat = 0;

static bool heartBeatPhase = false;

while(1) {

if (xSemaphoreTake(heartRateMutex, portMAX_DELAY)) {

// Read potentiometer value for base heart rate

int potValue = analogRead(HEART_RATE_PIN);

// Map potentiometer value to heart rate range (60-120 BPM)

int baseHeartRate = map(potValue, 0, 4095, 60, 120);

// Calculate heart beat interval in milliseconds

unsigned long heartBeatInterval = 60000 / baseHeartRate; // 60000ms = 1 minute

// Add realistic heart rate variation (±3 BPM)

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - lastHeartBeat >= heartBeatInterval) {

lastHeartBeat = currentTime;

heartBeatPhase = !heartBeatPhase;

// Add small random variation to simulate natural heart rate

int variation = random(-3, 4);

int heartRate = baseHeartRate + variation;

// Add slight increase during "beat" phase

if (heartBeatPhase) {

heartRate += 1;

}

// Ensure heart rate stays within realistic bounds (allow up to 180 for emergency detection)

heartRate = constrain(heartRate, 60, 180);

sensorData.heartRate.bpm = heartRate;

sensorData.heartRate.lastUpdate = millis();

sensorData.heartRate.isValid = true;

// 🚨 Emergency Alert for dangerous heart rate

if (heartRate >= 120) {

// Log alert to serial

logHeartRateAlert(heartRate);

}

}

xSemaphoreGive(heartRateMutex);

}

vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS);  // Increased to 250ms to reduce system load

}

}

// MQ Gas Sensor Monitoring Task

void mqSensorTask(void * parameter) {

while(1) {

if (xSemaphoreTake(mqSensorMutex, portMAX_DELAY)) {

// Read MQ sensor analog value

int gasReading = analogRead(MQ_SENSOR_PIN);

// Convert to percentage (0-100%)

float gasPercent = map(gasReading, 0, 4095, 0, 100);

sensorData.airQuality.gasLevel = gasReading;

sensorData.airQuality.gasPercent = gasPercent;

sensorData.airQuality.lastUpdate = millis();

sensorData.airQuality.isValid = true;

// Debug output every 5 seconds

static unsigned long lastDebugPrint = 0;

if (millis() - lastDebugPrint > 5000) {

lastDebugPrint = millis();

}

// Check for air quality alerts

checkAirQualityAlerts(gasReading);

xSemaphoreGive(mqSensorMutex);

}

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);  // Increased to 2 seconds to reduce system load

}

}

// 🔊 Buzzer Alarm Function

void soundBuzzerAlarm() {

// Create an emergency alarm pattern with varying tones

for (int i = 0; i < 3; i++) {

tone(BUZZER_PIN, 1000, 200);  // High tone for 200ms

delay(200);

tone(BUZZER_PIN, 800, 200);   // Lower tone for 200ms

delay(200);

}

noTone(BUZZER_PIN);  // Ensure buzzer is properly turned off

}

// 🌡️ Environmental Alert Sound Function

void soundEnvironmentalAlert() {

// Create a milder environmental alert pattern

for (int i = 0; i < 2; i++) {

tone(BUZZER_PIN, 600, 150);   // Medium tone for 150ms

delay(150);

tone(BUZZER_PIN, 500, 150);   // Lower tone for 150ms

delay(150);

}

noTone(BUZZER_PIN);  // Ensure buzzer is properly turned off

}

// 🌐 Web Server Task

void webServerTask(void * parameter) {

while(1) {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

server.handleClient();

}

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);  // Small delay to prevent watchdog issues

}

}

// 📺 Display Task

void displayTask(void * parameter) {

while(1) {

// Check pill reminder every cycle

checkPillReminder();

// Use shorter timeout to avoid blocking button responses

if (xSemaphoreTake(displayMutex, pdMS_TO_TICKS(50))) {

// Check if emergency alert should be displayed

if (emergencyAlert && fullScreenAlert) {

// Check if alert duration has passed

if (millis() - emergencyAlertTime >= EMERGENCY_ALERT_DURATION) {

emergencyAlert = false;

fullScreenAlert = false;

noTone(BUZZER_PIN);  // Ensure buzzer is off

} else {

// Display full-screen emergency alert

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// Flashing effect for emergency

bool flash = (millis() / 250) % 2;

if (flash) {

display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

}

// Check alert type and display appropriate message

if (emergencyAlertType == "PILL") {

// Pill reminder alert

display.setTextSize(2);

display.setCursor(15, 8);

display.println(F("PILL"));

display.setTextSize(2);

display.setCursor(15, 28);

display.println(F("TIME!"));

// Show pill time and message

display.setTextSize(1);

display.setCursor(5, 52);

display.print(F("Take pill: "));

display.print(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.hours);

display.print(F(":"));

display.print(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.minutes);

} else {

// Heart rate or other emergency alert

display.setTextSize(2);

display.setCursor(15, 10);

display.println(F("EMERGENCY"));

display.setCursor(25, 30);

display.println(F("ALERT!"));

display.setTextSize(1);

display.setCursor(10, 50);

if (emergencyAlertType == "HEART") {

display.println(F("High Heart Rate!"));

} else {

display.println(F("Critical Alert!"));

}

}

display.display();

// Sound buzzer alarm

soundBuzzerAlarm();

xSemaphoreGive(displayMutex);

vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS);  // Flash every 250ms

continue;

}

}

// Check for environmental alerts

if (environmentalAlert && environmentalAlertActive) {

// Check if alert duration has passed

if (millis() - environmentalAlertTime >= ENVIRONMENTAL_ALERT_DURATION) {

environmentalAlert = false;

environmentalAlertActive = false;

noTone(BUZZER_PIN);  // Ensure buzzer is off

} else {

// Display environmental alert overlay

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// Flashing effect for environmental alert

bool flash = (millis() / 300) % 2;

if (flash) {

display.fillRect(0, 0, SCREEN_WIDTH, 16, SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

}

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(5, 20);

display.println(currentEnvironmentalAlert);

display.display();

// Sound environmental alert

soundEnvironmentalAlert();

xSemaphoreGive(displayMutex);

vTaskDelay(300 / portTICK_PERIOD_MS);  // Flash every 300ms

continue;

}

}

// Normal display logic based on menu state

display.clearDisplay();

// Declare realTime variable outside switch statement

String realTime;

switch (currentMenu) {

case MENU_ROOM:

case MENU_PATIENT:

case MENU_HEARTRATE:

case MENU_AIRQUALITY:

case MENU_NURSE:

case MENU_SETTINGS:

{

// Display menu

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// Display status bar with alert icons instead of title

displayStatusBar();

// Display time in top right corner (real Tehran time)

display.setCursor(90, 0);

String realTimeFormatted = getRealTimeFormatted();

if (realTimeFormatted != "N/A") {

display.print(realTimeFormatted.substring(0, 5)); // Show HH:MM only

} else {

// Fallback to system time if NTP not available

char timeStr[8];

snprintf(timeStr, sizeof(timeStr), "%02d:%02d",

systemTime.hours, systemTime.minutes);

display.print(timeStr);

}

display.drawLine(0, 10, SCREEN_WIDTH, 10, SSD1306_WHITE);

// Display menu items with scrolling

int startItem = 0;

int maxVisibleItems = 4; // Show maximum 4 items at once

// Calculate scroll offset if needed

if (currentMenuScroll >= maxVisibleItems) {

startItem = currentMenuScroll - maxVisibleItems + 1;

}

for (int i = 0; i < maxVisibleItems && (startItem + i) < NUM_MENU_ITEMS; i++) {

int menuIndex = startItem + i;

int y = 15 + (i * 12);

// Highlight current selection

if (menuIndex == currentMenuScroll) {

display.fillRect(0, y-1, SCREEN_WIDTH, 10, SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

} else {

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

}

display.setCursor(5, y);

display.print(menuItems[menuIndex].icon);

display.print(" ");

display.print(menuItems[menuIndex].name);

}

// Show scroll indicators

if (startItem > 0) {

// Up arrow

display.setCursor(120, 15);

display.print("^");

}

if (startItem + maxVisibleItems < NUM_MENU_ITEMS) {

// Down arrow

display.setCursor(120, 50);

display.print("v");

}

// (Removed time at bottom; time is now only at top right)

break;

}

case VIEW_ROOM:

{

// Display room sensor data

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== ROOM SENSORS ==="));

if (xSemaphoreTake(dhtMutex, 10)) {  // Reduced timeout to prevent blocking

bool dataValid = (millis() - sensorData.room.lastUpdate) < 10000;

display.setCursor(0, 15);

display.print(F("Temp: "));

if (dataValid) {

display.print(sensorData.room.temperature, 1);

display.println(F("C"));

} else {

display.println(F("N/A"));

}

display.setCursor(0, 28);

display.print(F("Humidity: "));

if (dataValid) {

display.print(sensorData.room.humidity, 1);

display.println(F("%"));

} else {

display.println(F("N/A"));

}

xSemaphoreGive(dhtMutex);

} else {

// If mutex not available, show cached message

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("Temp: Reading..."));

display.setCursor(0, 28);

display.println(F("Humidity: Reading..."));

}

display.setCursor(0, 45);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

case VIEW_PATIENT:

{

// Display patient sensor data

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("== PATIENT SENSORS =="));

if (xSemaphoreTake(dhtMutex, 10)) {  // Reduced timeout to prevent blocking

bool dataValid = (millis() - sensorData.patient.lastUpdate) < 10000;

display.setCursor(0, 15);

display.print(F("Temp: "));

if (dataValid) {

display.print(sensorData.patient.temperature, 1);

display.println(F("C"));

} else {

display.println(F("N/A"));

}

display.setCursor(0, 28);

display.print(F("Humidity: "));

if (dataValid) {

display.print(sensorData.patient.humidity, 1);

display.println(F("%"));

} else {

display.println(F("N/A"));

}

xSemaphoreGive(dhtMutex);

} else {

// If mutex not available, show cached message

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("Temp: Reading..."));

display.setCursor(0, 28);

display.println(F("Humidity: Reading..."));

}

display.setCursor(0, 45);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

case VIEW_HEARTRATE:

{

// Display heart rate data

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== HEART MONITOR ==="));

if (xSemaphoreTake(heartRateMutex, 10)) {  // Reduced timeout to prevent blocking

bool dataValid = (millis() - sensorData.heartRate.lastUpdate) < 5000;

display.setCursor(0, 15);

display.print(F("Heart Rate: "));

if (dataValid && sensorData.heartRate.isValid) {

display.print(sensorData.heartRate.bpm);

display.println(F(" BPM"));

display.setCursor(0, 28);

display.print(F("Status: "));

if (sensorData.heartRate.bpm < 60) {

display.println(F("Low"));

} else if (sensorData.heartRate.bpm >= 120) {

display.println(F("CRITICAL!"));

} else if (sensorData.heartRate.bpm > 100) {

display.println(F("High"));

} else {

display.println(F("Normal"));

}

} else {

display.println(F("N/A"));

}

xSemaphoreGive(heartRateMutex);

} else {

// If mutex not available, show cached message

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("Heart Rate: Reading..."));

}

display.setCursor(0, 45);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

case VIEW_AIRQUALITY:

{

// Display air quality sensor data

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== AIR QUALITY ==="));

if (xSemaphoreTake(mqSensorMutex, 10)) {  // Reduced timeout to prevent blocking

bool dataValid = (millis() - sensorData.airQuality.lastUpdate) < 10000;

display.setCursor(0, 15);

display.print(F("Gas Level: "));

if (dataValid && sensorData.airQuality.isValid) {

display.println(sensorData.airQuality.gasLevel);

display.setCursor(0, 28);

display.print(F("Percentage: "));

display.print(sensorData.airQuality.gasPercent, 1);

display.println(F("%"));

display.setCursor(0, 38);

display.print(F("Status: "));

if (sensorData.airQuality.gasLevel >= MQ_DANGER_LEVEL) {

display.println(F("DANGER!"));

} else if (sensorData.airQuality.gasLevel >= MQ_WARNING_LEVEL) {

display.println(F("Warning"));

} else {

display.println(F("Safe"));

}

} else {

display.println(F("N/A"));

}

xSemaphoreGive(mqSensorMutex);

} else {

// If mutex not available, show cached message

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("Air Quality: Reading..."));

}

display.setCursor(0, 55);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

case VIEW_NURSE:

{

// Display nurse call confirmation

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== NURSE ALERT ==="));

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("Nurse has been"));

display.setCursor(0, 28);

display.println(F("alerted!"));

display.setCursor(0, 45);

display.println(F("Help is on the way"));

display.setCursor(0, 55);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

case VIEW_FAMILY:

{

// Display family call confirmation

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== FAMILY CALL ==="));

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("Family has been"));

display.setCursor(0, 28);

display.println(F("notified!"));

display.setCursor(0, 45);

display.println(F("They will call soon"));

display.setCursor(0, 55);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

case VIEW_PILLS:

{

// Display pill reminder settings

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== PILL REMINDER ==="));

// Show current pill time setting

display.setCursor(0, 15);

display.print(F("Pill Time: "));

// Highlight hours or minutes based on editing mode

if (editingPillTime) {

if (editingHours) {

display.print(F("> "));

display.print(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.hours);

display.print(F(" <:"));

display.print(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.minutes);

} else {

display.print(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.hours);

display.print(F(":> "));

display.print(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.minutes);

display.print(F(" <"));

}

} else {

display.print(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.hours);

display.print(F(":"));

display.print(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.minutes);

}

// Show current real time for reference

display.setCursor(0, 28);

display.print(F("Now: "));

String realTime = getRealTimeFormatted();

display.println(realTime);

break;

}

case VIEW_SETTINGS:

{

// Display settings

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("=== Information ==="));

// Show Shamsi date and time

String realDateTime = getRealDateTime();

if (realDateTime != "Time not set") {

display.setCursor(0, 15);

display.print(F("Shamsi: "));

String persianDate = getPersianDate();

display.println(persianDate);

display.setCursor(0, 25);

display.print(F("Time: "));

display.println(realDateTime.substring(11)); // HH:MM:SS

} else {

display.setCursor(0, 15);

display.println(F("NTP: Not synced"));

}

display.setCursor(0, 35);

display.print(F("WiFi: "));

display.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? F("Connected") : F("Disconnected"));

display.setCursor(0, 45);

display.print(F("IP: "));

display.println(WiFi.localIP().toString());

display.setCursor(0, 55);

display.println(F("Press ENTER to return"));

break;

}

// Removed pill system menu cases

}

display.display();

xSemaphoreGive(displayMutex);

}

// Much longer delay to reduce OLED lag and improve responsiveness

vTaskDelay(300 / portTICK_PERIOD_MS);  // Update display every 300ms instead of 150ms

}

}

// 📶 WiFi Management Task

void wifiTask(void * parameter) {

static unsigned long lastNtpSync = 0;

const unsigned long NTP_SYNC_INTERVAL = 3600000; // Resync every hour (3600000ms)

while(1) {

if (xSemaphoreTake(wifiMutex, portMAX_DELAY)) {

// Check WiFi connection status

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi disconnected, attempting to reconnect...");

WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 10) {

delay(500);

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi reconnected successfully!");

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

// Reconfigure time after reconnection

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

lastNtpSync = millis();

} else {

Serial.println("WiFi reconnection failed");

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

}

} else {

// WiFi is connected, check if we need to resync time

if (millis() - lastNtpSync > NTP_SYNC_INTERVAL) {

Serial.println("Periodic NTP time resync...");

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

lastNtpSync = millis();

}

}

xSemaphoreGive(wifiMutex);

}

vTaskDelay(30000 / portTICK_PERIOD_MS);  // Check every 30 seconds

}

}

// 🔘 Button Handler Task

void buttonTask(void * parameter) {

bool lastLeftState = HIGH;

bool lastRightState = HIGH;

bool lastEnterState = HIGH;

// Debouncing variables

unsigned long lastButtonPress = 0;

const unsigned long DEBOUNCE_DELAY = 50; // 50ms debounce

// Long press detection for ENTER button

unsigned long enterPressStartTime = 0;

bool enterPressed = false;

const unsigned long LONG_PRESS_DURATION = 1000; // 1 second for long press

while(1) {

// Get current time for button handling

unsigned long currentTime = millis();

// Use shorter timeout for mutex to avoid blocking

if (xSemaphoreTake(menuMutex, pdMS_TO_TICKS(10))) {

// Read button states (buttons are active LOW due to pull-up)

bool leftState = digitalRead(LEFT_BUT);

bool rightState = digitalRead(RIGHT_BUT);

bool enterState = digitalRead(ENTER_BUT);

// Long press detection for ENTER button

if (enterState == LOW && lastEnterState == HIGH) {

// ENTER button just pressed

enterPressStartTime = currentTime;

enterPressed = true;

} else if (enterState == HIGH && lastEnterState == LOW) {

// ENTER button just released

enterPressed = false;

} else if (enterPressed && enterState == LOW &&

(currentTime - enterPressStartTime >= LONG_PRESS_DURATION)) {

// Long press detected - return to main menu from any status page

if (currentMenu == VIEW_ROOM || currentMenu == VIEW_PATIENT ||

currentMenu == VIEW_HEARTRATE || currentMenu == VIEW_AIRQUALITY ||

currentMenu == VIEW_NURSE || currentMenu == VIEW_FAMILY ||

currentMenu == VIEW_SETTINGS) {

currentMenu = MENU_ROOM;

enterPressed = false;

lastButtonPress = currentTime;

xSemaphoreGive(menuMutex);

vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);

continue;

} else if (currentMenu == VIEW_PILLS && !editingPillTime) {

// Long press on pill page returns to main menu

currentMenu = MENU_ROOM;

editingPillTime = false; // Reset editing state

editingHours = true;     // Reset to hours

enterPressed = false;

lastButtonPress = currentTime;

xSemaphoreGive(menuMutex);

vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);

continue;

}

}

// Debouncing - ignore button presses within debounce period

if (currentTime - lastButtonPress < DEBOUNCE_DELAY) {

xSemaphoreGive(menuMutex);

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);

continue;

}

bool buttonPressed = false;

// Check if any button is pressed to dismiss environmental alerts

if ((leftState == LOW && lastLeftState == HIGH) ||

(rightState == LOW && lastRightState == HIGH) ||

(enterState == LOW && lastEnterState == HIGH)) {

// Dismiss environmental alert if active

if (environmentalAlertActive) {

environmentalAlert = false;

environmentalAlertActive = false;

noTone(BUZZER_PIN);  // Stop any alert sound

lastButtonPress = currentTime;

buttonPressed = true;

}

}

// Only process menu navigation if no alert was dismissed

if (!buttonPressed) {

// Handle LEFT button (navigate up)

if (leftState == LOW && lastLeftState == HIGH) {

if (currentMenu == MENU_ROOM || currentMenu == MENU_PATIENT ||

currentMenu == MENU_HEARTRATE || currentMenu == MENU_AIRQUALITY ||

currentMenu == MENU_NURSE || currentMenu == MENU_FAMILY ||

currentMenu == MENU_PILLS || currentMenu == MENU_SETTINGS) {

currentMenuScroll--;

if (currentMenuScroll < 0) {

currentMenuScroll = NUM_MENU_ITEMS - 1;

}

lastButtonPress = currentTime;

buttonPressed = true;

}

// Handle pill time editing (UP button increases value)

else if (currentMenu == VIEW_PILLS && editingPillTime) {

if (editingHours) {

pillReminder.hours++;

if (pillReminder.hours > 23) {

pillReminder.hours = 0;

}

} else {

pillReminder.minutes++;

if (pillReminder.minutes > 59) {

pillReminder.minutes = 0;

}

}

lastButtonPress = currentTime;

buttonPressed = true;

}

}

// Handle RIGHT button (navigate down)

if (rightState == LOW && lastRightState == HIGH) {

if (currentMenu == MENU_ROOM || currentMenu == MENU_PATIENT ||

currentMenu == MENU_HEARTRATE || currentMenu == MENU_AIRQUALITY ||

currentMenu == MENU_NURSE || currentMenu == MENU_FAMILY ||

currentMenu == MENU_PILLS || currentMenu == MENU_SETTINGS) {

currentMenuScroll++;

if (currentMenuScroll >= NUM_MENU_ITEMS) {

currentMenuScroll = 0;

}

lastButtonPress = currentTime;

buttonPressed = true;

}

// Handle pill time editing (DOWN button decreases value)

else if (currentMenu == VIEW_PILLS && editingPillTime) {

if (editingHours) {

pillReminder.hours--;

if (pillReminder.hours < 0) {

pillReminder.hours = 23;

}

} else {

pillReminder.minutes--;

if (pillReminder.minutes < 0) {

pillReminder.minutes = 59;

}

}

lastButtonPress = currentTime;

buttonPressed = true;

}

}

// Handle ENTER button (select/return)

if (enterState == LOW && lastEnterState == HIGH) {

// Removed Serial.print for better performance

switch (currentMenu) {

case MENU_ROOM:

case MENU_PATIENT:

case MENU_HEARTRATE:

case MENU_AIRQUALITY:

case MENU_NURSE:

case MENU_FAMILY:

case MENU_PILLS:

case MENU_SETTINGS:

// Enter the selected menu item

currentMenu = menuItems[currentMenuScroll].state;

if (currentMenu == MENU_ROOM) currentMenu = VIEW_ROOM;

else if (currentMenu == MENU_PATIENT) currentMenu = VIEW_PATIENT;

else if (currentMenu == MENU_HEARTRATE) currentMenu = VIEW_HEARTRATE;

else if (currentMenu == MENU_AIRQUALITY) currentMenu = VIEW_AIRQUALITY;

else if (currentMenu == MENU_NURSE) {

// Send nurse alert to serial monitor

sendNurseAlert();

currentMenu = VIEW_NURSE;

}

else if (currentMenu == MENU_FAMILY) {

// Send family alert to serial monitor

sendFamilyAlert();

currentMenu = VIEW_FAMILY;

}

else if (currentMenu == MENU_PILLS) {

currentMenu = VIEW_PILLS;

editingPillTime = false; // Start in view mode

editingHours = true;     // Default to hours when entering edit

}

else if (currentMenu == MENU_SETTINGS) currentMenu = VIEW_SETTINGS;

// Removed pill system case

break;

case VIEW_ROOM:

case VIEW_PATIENT:

case VIEW_HEARTRATE:

case VIEW_AIRQUALITY:

case VIEW_NURSE:

case VIEW_FAMILY:

case VIEW_SETTINGS:

// Return to main menu

currentMenu = MENU_ROOM;

break;

case VIEW_PILLS:

if (editingPillTime) {

// In editing mode, ENTER switches between hours/minutes or exits

if (editingHours) {

editingHours = false; // Switch to minutes

} else {

// Done editing, exit edit mode and save

editingPillTime = false;

editingHours = true; // Reset for next time

pillReminder.alertShown = false; // Reset alert flag for new time

}

} else {

// Not editing, enter edit mode

editingPillTime = true;

editingHours = true; // Start with hours

}

break;

// Removed pill system cases

}

lastButtonPress = currentTime;

buttonPressed = true;

}

}

// Update last button states

lastLeftState = leftState;

lastRightState = rightState;

lastEnterState = enterState;

xSemaphoreGive(menuMutex);

}

// Increased delay to reduce OLED lag and mutex contention

vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS);  // Check buttons every 50ms instead of 20ms

}

}

void updateOLEDStatus() {

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// Check for full-screen emergency alert first

if (fullScreenAlert && emergencyAlert && (millis() - emergencyAlertTime) < EMERGENCY_ALERT_DURATION) {

// Debug output

static unsigned long lastDebugPrint = 0;

if (millis() - lastDebugPrint > 1000) {

lastDebugPrint = millis();

}

// Full-screen emergency alert

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// Create flashing effect

if ((millis() / 300) % 2 == 0) {

display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

} else {

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

}

// Large warning text

display.setTextSize(2);

display.setCursor(15, 8);

if (emergencyAlertType == "PILL") {

display.println("PILL");

display.setTextSize(2);

display.setCursor(15, 28);

display.println("TIME!");

// Show pill time and message

display.setTextSize(1);

display.setCursor(10, 52);

display.print("Take pill now: ");

display.print(pillReminder.hours < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.hours);

display.print(":");

display.print(pillReminder.minutes < 10 ? "0" : "");

display.print(pillReminder.minutes);

} else {

display.println("CRITICAL");

display.setTextSize(3);

display.setCursor(25, 28);

display.println("ALERT");

// Heart rate info

display.setTextSize(1);

display.setCursor(15, 52);

if (xSemaphoreTake(heartRateMutex, portMAX_DELAY)) {

display.print("Heart Rate: ");

display.print(sensorData.heartRate.bpm);

display.println(" BPM");

xSemaphoreGive(heartRateMutex);

}

}

// Sound buzzer alarm

soundBuzzerAlarm();

display.display();

return; // Skip normal display update

}

// Turn off full-screen alert after duration

if (fullScreenAlert && (millis() - emergencyAlertTime) >= EMERGENCY_ALERT_DURATION) {

fullScreenAlert = false;

emergencyAlert = false;

noTone(BUZZER_PIN); // Properly turn off buzzer tone

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Ensure pin is low

}

if (xSemaphoreTake(menuMutex, portMAX_DELAY)) {

MenuState currentState = currentMenu;

int scrollPos = currentMenuScroll;

xSemaphoreGive(menuMutex);

// Show time in top right corner (except on settings page)

if (currentState != VIEW_SETTINGS) {

display.setTextSize(1);

// Position adjusted for 24-hour format (no AM/PM needed)

display.setCursor(90, 0);

char timeStr[8];

snprintf(timeStr, sizeof(timeStr), "%02d:%02d",

systemTime.hours, systemTime.minutes);

display.print(timeStr);

}

// Handle menu views

if (currentState < VIEW_ROOM) {

// Draw title (slightly moved left to make room for clock)

display.setTextSize(2);

display.setCursor(2, 0);

display.println("Menu");

display.drawLine(0, 16, display.width(), 16, SSD1306_WHITE);

// Draw menu items

display.setTextSize(1);

for (int i = 0; i < MENU_ITEMS_PER_PAGE && (i + scrollPos) < NUM_MENU_ITEMS; i++) {

int itemY = 20 + (i * MENU_ITEM_HEIGHT);

display.setCursor(2, itemY);

// Draw selection cursor or space

if (i + scrollPos == (int)currentState) {

display.print(">");

} else {

display.print(" ");

}

// Draw icon and menu item text

display.setCursor(12, itemY);

display.print(menuItems[i + scrollPos].icon);

display.print(" ");

display.println(menuItems[i + scrollPos].name);

}

// Draw scroll indicators if needed

if (scrollPos > 0) {

display.fillTriangle(120, 20, 124, 16, 128, 20, SSD1306_WHITE);

}

if (scrollPos + MENU_ITEMS_PER_PAGE < NUM_MENU_ITEMS) {

display.fillTriangle(120, 60, 124, 64, 128, 60, SSD1306_WHITE);

}

}

// Handle detailed views

else {

switch(currentState) {

case VIEW_ROOM:

display.setTextSize(2);

display.setCursor(5, 5);

display.print("\x0F"); // Icon

display.println(" Room");

display.setTextSize(1);

if (xSemaphoreTake(dhtMutex, portMAX_DELAY)) {

bool dataValid = (millis() - sensorData.room.lastUpdate) < 10000;

if (dataValid) {

display.setCursor(10, 25);

display.print("Temp: ");

display.print(sensorData.room.temperature, 1);

display.println("C");

display.setCursor(10, 35);

display.print("Humidity: ");

display.print(sensorData.room.humidity, 1);

display.println("%");

} else {

display.setCursor(10, 30);

display.println("No data available");

}

xSemaphoreGive(dhtMutex);

}

break;

case VIEW_PATIENT:

display.setTextSize(2);

display.setCursor(5, 5);

display.print("\x02"); // Icon

display.println(" Patient");

display.setTextSize(1);

if (xSemaphoreTake(dhtMutex, portMAX_DELAY)) {

bool dataValid = (millis() - sensorData.patient.lastUpdate) < 10000;

if (dataValid) {

display.setCursor(10, 25);

display.print("Temp: ");

display.print(sensorData.patient.temperature, 1);

display.println("C");

display.setCursor(10, 35);

display.print("Humidity: ");

display.print(sensorData.patient.humidity, 1);

display.println("%");

} else {

display.setCursor(10, 30);

display.println("No data available");

}

xSemaphoreGive(dhtMutex);

}

break;

case VIEW_HEARTRATE:

// Smaller title with heart icon

display.setTextSize(1);

display.setCursor(5, 5);

display.print("\x03 Heart Rate");

if (xSemaphoreTake(heartRateMutex, portMAX_DELAY)) {

bool dataValid = (millis() - sensorData.heartRate.lastUpdate) < 5000;

if (dataValid && sensorData.heartRate.isValid) {

// Display heart rate with large text

display.setTextSize(3);

display.setCursor(25, 20);

display.print(sensorData.heartRate.bpm);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(85, 30);

display.println("BPM");

// Add heart beat animation (pulsing heart)

static bool heartPulse = false;

if (millis() % 1000 < 200) { // Pulse every second for 200ms

heartPulse = !heartPulse;

}

display.setCursor(5, 50);

if (heartPulse) {

display.print("\x03 \x03 \x03"); // Triple heart when pulsing

} else {

display.print("\x03   \x03"); // Single hearts

}

// Add heart rate status

display.setCursor(50, 50);

if (sensorData.heartRate.bpm < 60) {

display.println("Low");

} else if (sensorData.heartRate.bpm > 100) {

display.println("High");

} else {

display.println("Normal");

}

// Show current date and time for reference

display.setCursor(5, 58);

display.print("Time: ");

String realTime = getRealTimeFormatted();

display.print(realTime);

} else {

display.setCursor(10, 30);

display.println("No heart rate data");

}

xSemaphoreGive(heartRateMutex);

}

break;

case VIEW_SETTINGS:

// Settings title

display.setTextSize(2);

display.setCursor(5, 0);

display.print("\x1F"); // Icon

display.println(" Settings");

// Draw separator line

display.drawLine(0, 16, display.width(), 16, SSD1306_WHITE);

// Show detailed time and date

display.setTextSize(1);

// Show Shamsi date and time from NTP

display.setCursor(5, 22);

String realDateTime = getRealDateTime();

if (realDateTime != "Time not set") {

display.print("Shamsi: ");

// Display Persian date

String persianDate = getPersianDate();

display.println(persianDate);

display.setCursor(5, 32);

display.print("Time: ");

// Extract just the time part (HH:MM:SS)

display.println(realDateTime.substring(11));

} else {

display.println("NTP Time: Not synced");

// Fallback to system time

display.setCursor(5, 32);

display.print("Sys Time: ");

uint8_t displayHours = systemTime.hours % 12;

if (displayHours == 0) displayHours = 12;

char timeStr[20];

snprintf(timeStr, sizeof(timeStr), "%2d:%02d:%02d %s",

displayHours, systemTime.minutes, systemTime.seconds,

systemTime.hours < 12 ? "AM" : "PM");

display.println(timeStr);

}

// Show uptime

display.setCursor(5, 42);

display.print("Uptime: ");

unsigned long uptime = millis() / 1000; // Convert to seconds

uint8_t uptimeHours = uptime / 3600;

uint8_t uptimeMinutes = (uptime % 3600) / 60;

uint8_t uptimeSeconds = uptime % 60;

char uptimeStr[20];

snprintf(uptimeStr, sizeof(uptimeStr), "%02d:%02d:%02d",

uptimeHours, uptimeMinutes, uptimeSeconds);

display.println(uptimeStr);

display.setCursor(5, 52);

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

display.print("WiFi RSSI: ");

display.print(WiFi.RSSI());

display.println("dBm");

} else {

display.println("WiFi: Disconnected");

}

break;

}

}

}

// Emergency alert overlay

if (emergencyAlert && (millis() - emergencyAlertTime) < EMERGENCY_ALERT_DURATION) {

// Flash emergency alert on screen

if ((millis() / 500) % 2 == 0) { // Flash every 500ms

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.fillRect(0, 0, SCREEN_WIDTH, 12, SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

display.setCursor(2, 2);

display.println(" Pill time ");

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

}

} else if (emergencyAlert) {

// Turn off emergency alert after duration

emergencyAlert = false;

}

// Environmental alert overlay (less intrusive than emergency alert)

if (environmentalAlert && environmentalAlertActive && (millis() - environmentalAlertTime) < ENVIRONMENTAL_ALERT_DURATION) {

// Flash environmental alert banner at bottom

if ((millis() / 400) % 2 == 0) { // Flash every 400ms

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.fillRect(0, 52, SCREEN_WIDTH, 12, SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

display.setCursor(2, 54);

display.println("⚠️ ENV ALERT: " + currentEnvironmentalAlert.substring(0, 12));

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

}

} else if (environmentalAlert) {

// Turn off environmental alert after duration

environmentalAlert = false;

environmentalAlertActive = false;

}

display.display();

}

// Clear alert states when conditions return to normal

void clearAlertStates(float roomTemp, float roomHumid, float patientTemp, float patientHumid) {

// Clear room temperature alerts if temperature is back to normal (only if we have room data)

if (roomTemp != 0 && roomTemp > ROOM_TEMP_LOW && roomTemp < ROOM_TEMP_HIGH) {

alertStates.roomTempHigh = false;

alertStates.roomTempLow = false;

}

// Clear room humidity alerts if humidity is back to normal (only if we have room data)

if (roomHumid != 0 && roomHumid > ROOM_HUMID_LOW && roomHumid < ROOM_HUMID_HIGH) {

alertStates.roomHumidHigh = false;

alertStates.roomHumidLow = false;

}

// Clear patient temperature alerts if temperature is back to normal (only if we have patient data)

if (patientTemp != 0 && patientTemp > BODY_TEMP_LOW && patientTemp < BODY_TEMP_HIGH) {

alertStates.patientTempHigh = false;

alertStates.patientTempLow = false;

}

// Clear patient humidity alerts if humidity is back to normal (only if we have patient data)

if (patientHumid != 0 && patientHumid > BODY_HUMID_LOW && patientHumid < BODY_HUMID_HIGH) {

alertStates.patientHumidHigh = false;

alertStates.patientHumidLow = false;

}

}

// Display status bar with alert icons

void displayStatusBar() {

int iconX = 0; // Start position for icons

// Room temperature icons

if (alertStates.roomTempHigh) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("R\x0F"); // R☀️ (room temp high)

iconX += 18;

} else if (alertStates.roomTempLow) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("R\x9D"); // R❄️ (room temp low)

iconX += 18;

}

// Room humidity icons

if (alertStates.roomHumidHigh) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("R\x7E"); // R💦 (room humid high)

iconX += 18;

} else if (alertStates.roomHumidLow) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("R\x04"); // R🔥 (room humid low)

iconX += 18;

}

// Patient temperature icons

if (alertStates.patientTempHigh) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("P\x0F"); // P☀️ (patient temp high)

iconX += 18;

} else if (alertStates.patientTempLow) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("P\x9D"); // P❄️ (patient temp low)

iconX += 18;

}

// Patient humidity icons

if (alertStates.patientHumidHigh) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("P\x7E"); // P💦 (patient humid high)

iconX += 18;

} else if (alertStates.patientHumidLow) {

display.setCursor(iconX, 0);

display.print("P\x04"); // P🔥 (patient humid low)

iconX += 18;

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(100);

// Initialize time

systemTime = {0, 0, 0};

lastTimeUpdate = millis();

// Create mutexes

displayMutex = xSemaphoreCreateMutex();

wifiMutex = xSemaphoreCreateMutex();

dhtMutex = xSemaphoreCreateMutex();

menuMutex = xSemaphoreCreateMutex();

heartRateMutex = xSemaphoreCreateMutex();

mqSensorMutex = xSemaphoreCreateMutex();

// Initialize buttons with internal pull-up resistors

pinMode(LEFT_BUT, INPUT_PULLUP);

pinMode(RIGHT_BUT, INPUT_PULLUP);

pinMode(ENTER_BUT, INPUT_PULLUP);

// Removed relay pin initialization (pill system removed)

// Initialize DHT sensors

roomDht.begin();

patientDht.begin();

// Initialize sensor data structures

sensorData.room = {0.0f, 0.0f, 0};

sensorData.patient = {0.0f, 0.0f, 0};

sensorData.heartRate = {0, 0, false};

// Removed pill system data initialization

// Initialize analog pin for heart rate (potentiometer)

pinMode(HEART_RATE_PIN, INPUT);

// Initialize MQ sensor analog pin

pinMode(MQ_SENSOR_PIN, INPUT);

// Initialize buzzer pin

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Ensure buzzer starts off

// Configure ADC for GPIO34 specifically

analogSetPinAttenuation(HEART_RATE_PIN, ADC_11db);  // Set specific pin attenuation

analogReadResolution(12);        // Set ADC resolution to 12 bits (0-4095)

// Initialize LED

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

// Initialize I2C and OLED

Wire.begin(21, 26);  // SDA = 21, SCL = 26

// Initialize OLED display

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println("SSD1306 allocation failed");

while (true); // Don't proceed, loop forever

}

// Show initial display buffer contents on the screen

display.clearDisplay();          // Clear the buffer

// Display new health logo (47x46 pixels) - positioned higher

display.drawBitmap(

((SCREEN_WIDTH - 47) / 2),   // Center horizontally (47px width)

4,                         // Position higher on screen (was centered)

epd_bitmap_Screenshot_2025_07_10_151413, 47, 46, SSD1306_WHITE);

// Add text below the logo

display.setTextSize(1);          // Small text

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(20, 56);        // Position text below logo

display.println(F("Health is Wealth"));

display.display();               // Show the display buffer on the screen

// Show startup logo for 3 seconds before menu takes over

delay(3000);

WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 30) {

delay(500);

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED on = connected

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

// Wait for time to be set

int timeAttempts = 0;

while (!time(nullptr) && timeAttempts < 15) {

delay(1000);

timeAttempts++;

}

Serial.println();

// Check if time was successfully set

struct tm timeinfo;

// Setup web server routes

server.on("/", handleRoot);

server.on("/login", HTTP_POST, handleLogin);

server.on("/logout", handleLogout);

server.on("/doctor-dashboard", handleDoctorDashboard);

server.on("/family-dashboard", handleFamilyDashboard);

server.on("/pill-settings", HTTP_GET, handlePillSettings);

server.on("/pill-settings", HTTP_POST, handlePillSettings);

server.on("/prescriptions", HTTP_GET, handlePrescriptions);

server.on("/prescriptions", HTTP_POST, handlePrescriptions);

server.on("/messages", HTTP_GET, handleMessages);

server.on("/messages", HTTP_POST, handleMessages);

server.on("/weekly-report", HTTP_GET, handleWeeklyReport);

server.on("/reset-counters", HTTP_POST, handleResetCounters);

server.on("/led/on", handleLEDOn);

server.on("/led/off", handleLEDOff);

server.on("/call-nurse", handleCallNurse);

server.on("/emergency", handleEmergency);

server.on("/contact-nurse", HTTP_POST, handleContactNurse);

server.on("/contact-family", HTTP_POST, handleContactFamily);

// Start web server

server.begin();

// Create RTOS tasks

xTaskCreatePinnedToCore(webServerTask, "WebServer", 8192, NULL, 2, &webServerTaskHandle, 1);

xTaskCreatePinnedToCore(displayTask, "Display", 4096, NULL, 1, &displayTaskHandle, 1);

xTaskCreatePinnedToCore(wifiTask, "WiFi", 4096, NULL, 1, &wifiTaskHandle, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(roomDhtTask, "RoomDHT", 4096, NULL, 1, &roomDhtTaskHandle, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(patientDhtTask, "PatientDHT", 4096, NULL, 1, &patientDhtTaskHandle, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(heartRateTask, "HeartRate", 4096, NULL, 1, &heartRateTaskHandle, 0);

xTaskCreatePinnedToCore(mqSensorTask, "MQSensor", 4096, NULL, 1, &mqSensorTaskHandle, 0);

// Removed pill dispensing task

xTaskCreatePinnedToCore(buttonTask, "Buttons", 2048, NULL, 2, &buttonTaskHandle, 0);

}

else {

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connection failed!");

Serial.println("Possible solutions:");

Serial.println("1. Check WiFi credentials");

Serial.println("2. Ensure network is 2.4GHz");

Serial.println("3. Check router distance");

Serial.println("===============================");

}

}

void loop() {

// Main loop is now empty as everything is handled by RTOS tasks

vTaskDelay(portMAX_DELAY);

}